应急预案编号：DYSJYJYA-01

应急预案版本号：DYSJ-2018-08

苏州工业园区第一塑胶有限公司

突发环境事件应急预案

苏州工业园区第一塑胶有限公司

二零一八年八月

苏州工业园区第一塑胶有限公司

突发环境事件应急预案批准页

单位（盖章）：苏州工业园区第一塑胶有限公司

批准签发（负责人签名或盖章）：

发布日期：2018年    月   日

目　　　录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	4

1.4 应急预案体系	6

1.5工作原则	8

2 基本情况	9

2.1 企业基本情况	9

2.2 企业日常管理机构	10

2.3 环境风险源基本情况	10

2.4 厂区周围环境概况	18

2.5应急联动	19

3 环境风险源与环境风险评价	20

3.1 环境风险评价	20

3.2 公司现有应急能力评估	26

4 组织机构及职责	32

4.1 应急救援组织机构设置	32

4.2 指挥机构的主要职责	32

4.3 应急救援指挥小组成员及主要职责	33

4.4 各应急救援小组的职责	34

4.5 临时应急人员的设置与职责	35

5预防与预警	36

5.1 环境风险源监控与预防	36

5.2 预警行动	40

5.3 报警、通讯联络方式	42

6 信息报告与通报	47

6.1 内部报告	47

6.2 信息上报	47

6.3 信息通报	48

6.4 事件报告内容	48

7应急响应与措施	49

7.1分级响应机制	49

7.2应急措施	50

7.3 应急监测	60

7.4 应急终止	64

7.5 应急终止后的行动	65

8 后期处置	66

8.1 善后处理	66

8.2 保险	67

9 应急培训和演练	68

9.1 原则、目的、作用及范围	68

9.2 培训	69

9.3 演练	71

10 奖惩	74

10.1 奖励	74

10.2 责任追究	74

11 保障措施	75

11.1 内部保障	75

11.2 外部救援	77

12 预案的评审、备案、发布和更新	78

12.1 评审	78

12.2 备案	78

12.3 发布	78

12.4 更新	78

13 预案的实施和生效时间	80

14 附则	81

14.1 名词术语定义	81

14.2 预案管理与更新	82

14.3 预案实施时间	82

15 附图与附件	83

15.1 附图	83

15.2 附件	83

# 1 总则

突发环境事件应急预案是我公司为预防、预警和应急处置突发环境事件或由生产事故次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案，为我公司有效、快速地应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

## 1.1 编制目的

制定环境突发事件应急预案的目的是为了进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，提高公司全体人员的环境风险预防及应急能力，确保迅速有效地处理突发性环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发性环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全。特制定本工作预案。

编制了本环境污染事件应急预案，作为公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范公司环境风险源得监控和环境污染事件应急的措施。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律、法规、规定依据

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年8月30日公布，2007年11月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正版）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号，2008年6月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十一号，2016年1月1日起实施）；

（6）《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006年6月15日）；

（7）《国务院办公厅关于加强基层应急管理工作的意见》（国办发[2007]52号，2007年7月31日）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（9）《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，2011年）；

（10）《危险废物经营许可证管理办法》（国务院第408号令，2004年）；

（11）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年5月12日起施行）；

（12）《道路危险货物运输管理规定》（交通部令第9号，2005年6月3日公布，2005年8月1日起施行）；

（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号，2015年1月8日起实施）；

（15）《省政府办公厅关于切实加强基层应急队伍建设的意见》（苏政办发[2010]3号，2010年2月5日）；

（16）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部第17号令）；

（17）《关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法的通知》（苏环规[2014]2号，2014年2月17日）；

（18）关于印发《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作成熟规定》的通知（环发[2013]85，2013年8月2号）；

（19）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发〔2013〕113号）；

（20）《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险危险品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号，2011年7月1号）；

（21）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21号）；

（22）《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》(苏政办发〔2014〕29号，2014年4月4日)；

（23）《关于印发2016年全省环境应急管理工作要点的通知》（苏环办﹝2016﹞40号）；

（24）《关于进一步做好全省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办[2014]152号）；

（25）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），2018年3月1日实施；

（26）《苏州市吴中区突发环境事件应急预案》（吴政办[2015]111号）；

（27）《苏州市吴中区突发固体废物污染环境事件应急预案》（吴政办[2015]116号）；

（28）《苏州市吴中区危险化学品事故应急救援预案》（吴政办[2016]76号）；

（29）《苏州市吴中区危险化学品重特大事故应急救援预案》；

（30）《苏州市吴中区突发水污染事件应急预案》。

### 1.2.2 技术标准、规范及相关资料

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《危险化学品目录》（2015版）；

（3）《国家危险废物名录》（环境保护部令，部令第39号，2016年8月1日起施行）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（9）《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业版）；

（10）《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（国家标准化委员会2013年12月17日）。

（11）《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)；

（12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，环境保护部公告2013年第36号）；

（13）《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T 20-1998）；

（14）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，环境保护部公告2013年第36号）；

（15）《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1-2007）；

（16）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）。

### 1.2.3 其他资料

苏州工业园区第一塑胶有限公司提供的相关资料。

## 1.3 适用范围

### 1.3.1 适用范围

本预案适用于本公司区域、公司所在地周边环境敏感区域及上述区域内人员的突发环境事件的预防预警、应急处置、应急监测、应急救援工作。预案也适用于周边企业发生的突发环境事件而导致的涉及本公司的次生、伴生环境污染的预防预警、应急处置和救援工作。

具体如下：

（1）在公司范围内人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件；

（2）在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害化学品的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；

（3）易燃易爆化学品外泄造成火灾、爆炸而产生的突发性环境污染事件；

（4）企业生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

（5）周围企业发生突发环境事件引发次生/伴生环境风险事故时；

（6）其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险。

### 1.3.2 突发环境事件类型、级别

#### 1.3.2.1 突发环境事件的类型

根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件分为环境污染事件、生态环境破坏事件两类。

根据本公司的生产和原辅料的使用情况判断，本公司可能发生的突发环境事件为环境污染事件（即水污染事件、大气污染事件、土壤污染事件、地下水污染事件、固体废弃物污染事件、危险化学品和废弃化学品污染事件、农业环境污染事件等）。

公司可能发生的环境污染事故类型为泄漏/溢出、火灾、爆炸。

泄漏/溢出：易燃易爆物质的泄漏/溢出可能会引发火灾或爆炸；有毒液体或毒烟的泄漏/溢出可能威胁人体健康或污染环境；可能因为渗漏而污染地下水或因未能控制在发生地点而造成大范围水体或土壤污染。

火灾：火灾的蔓延可能殃及事故点附近区域甚至周边的外部单位；可能引发爆炸；可能导致有毒烟气的释放；灭火产生的消防尾水处理不当将造成水体或土壤污染。

爆炸：爆炸除直接威胁人的生命安全外，还可能导致附近有毒有害物质的燃烧、飞散、泄漏，从而造成大气、水或土壤环境的污染。

#### 1.3.2.2 突发环境事件的级别

针对突发环境事件的严重性、紧急性、可控性、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调用的应急资源，本公司突发环境事件分为3个等级：重大事故（Ⅰ级）、较大事故（Ⅱ级）、一般事故（Ⅲ级）。

一、重大环境事件（Ⅰ级）

事故影响超出公司控制范围，废水或大气污染物已泄露至外环境，邻近的企业受到影响，或者产生连锁反应，影响公司厂区之外的周围地区和群体（社会级）。本预案指由于物料大量泄漏、生产设备故障等原因导致的火灾、爆炸事故。

二、较大环境事件（Ⅱ级）

事故的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内，未造成人员伤害的后果，但有群众性影响（公司级）。

三、一般环境事件（Ⅲ级）。

突发环境事件引发事故影响车间生产，事故的有害影响局限在各车间之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，未造成人员伤害的后果（车间级）；或者邻近公司发生突发环境事件后引发的次生/伴生事故，对我公司产生一定影响的。

## 1.4 应急预案体系

本公司应急预案体系由公司根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对公司的实际情况制定本公司环境突发事件总体应急预案，不单独制定各单项应急预案。

本突发环境事件应急预案主要由总则、公司基本情况、环境风险源与环境风险评价、环境风险应急能力评估、应急救援组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处理、应急培训和演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、应急预案实施和生效时间以及附件、附图组成。本预案与公司已有的安全生产救援预案相关联，环境事件应急预案主要关注控制并减轻、消除污染，核心是切断事故源头、阻断污染物扩散通道、保护敏感目标，而企业突发环境事件往往由安全生产事件引发。安全生产应急预案旨在确保公司员工生命安全及公司财产安全，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后迅速、准确、有条不紊地处理和控制事故，把事故造成的人员伤亡、环境污染和经济损失减少到最低程度。发生事故时，需同时启动多项预案时，预案之间应相互协调。

公司位于苏州工业园区扬清路6号，本公司突发环境事件应急预案是《苏州工业园区突发环境事件应急预案》的下级预案，当突发环境事件级别较低（公司Ⅱ级和公司Ⅲ级）时，启动本公司突发环境事件应急预案，当突发环境事件级别较高（公司Ⅰ级）时，及时上报政府部门，由政府部门同时启动政府突发环境事件应急预案，对事态进行紧急控制，并采取措施进行救援。

政府突发环境事件应急预案与企业突发环境事件应急预案在内容上有着互补关系，前者为纲后者为目，前者更注重对于环境风险应急工作的统筹安排，在大方向上指导地方的环境风险应急救援工作的顺利展开；而后者则更强调具体的突发环境事件的救援与处理。在突发环境事件的处理处置过程中，政府应急预案起着指导和协调作用，通过规定应急救援指挥中心的建立、界定事件等级、给出各种救援力量的组织与协调、确定区域应急救援物质与设备、指导应急疏散等内容，在更高的层面上为展开应急救援工作提供指南，使得应急救援工作在一定的体系内有条不紊的展开。而企业应急预案则通过提供与突发环境事件相关的各类具体信息、提供各种事件可能原因以及处理措施等指导具体的应急救援行动。政府——企业两级应急预案通过这种功能上的互补，能充分保障企业应急救援工作的顺利开展。

当公司发生重大环境污染事件时，与苏州工业园区突发环境事件应急预案联动。因此，公司制定的应急预案应满足苏州工业园区应急工作的基本要求，配备足够的应急物资、加强对预案的培训和演练、保持与上级部门和救援单位的日常联系，积极配合或参与苏州工业园区的应急救援演练工作，为事件的有效救援打下良好基础。

应急预案框架体系图见图1.4-1。

图1.4-1 应急预案框架体系图

## 1.5工作原则

公司在建立突发环境事件应急体系时始终坚持以人为本、实事求是、切实可行的方针，树立全面、协调、可持续的科学发展观，提高公司管理水平和应对突发事件的能力。

（1）以人为本，安全第一。切实履行企业的主体责任，把保障员工和群众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少突发事故造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。

（2）统一领导，分级负责。在国家和政府部门的统一领导下，在企业应急领导小组指导下，在企业领导协调下，各部门、车间按照各自职责和权限，负责有关突发环境事故的应急管理和应急处置工作，建立突发环境事件应急预案和应急机制。

（3）依靠科学，依法规范。依据有关的法律法规和管理制度，加强应急管理，使应急工作程序化、制度化、法制化。采用先进救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主”方针，坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，开展常态下风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

# 2 基本情况

## 2.1 企业基本情况

苏州工业园区第一塑胶有限公司是1995年设立的一家外商独资企业，位于苏州工业园区扬清路6号，主要从事数码复印机，激光打印机、手机及笔记本电脑等精密高级情报机械部件及其模具的开发与制造。

苏州工业园区第一塑胶有限公司占地面积约3万平方米，公司职工800人，工作制度为年生产天数250天，两班制，每班工作8小时。经调查核实，现有项目自投产以来，生产和环保工作正常，没有出现环保事故，没有发生群众环保纠纷。

苏州工业园区第一塑胶有限公司基本情况见表2.1-1。

表2.1-1 企业基本情况汇总表

| 单位名称 | 苏州工业园区第一塑胶有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 木室清人 | 邮政编码 | 215001 |  |
| 单位地址 | 苏州工业园区扬清路6号 | 所在市 | 苏州市 |  |
| 经济性质 | 外商独资 | 所在镇 | 工业园区 |  |
| 职工人数 | 800 | 占地面积 | 约3万平方米 |  |
| 联系人 | 龚伟民 | 联系电话 | 13801545415 |  |
| 企业规模 | 中小型企业 | 所属行业 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |  |
| 主要产品 | 复印机、打印机数码类手机等塑胶外壳 | 经度坐标 |  | 120°38′57.53″ |
| 历史事故 | 无 | 纬度坐标 |  | 31°20′10.92″ |

本项目地理位置见附图1。

## 2.2 企业日常管理机构

图2.2-1 企业安环日常管理机构

## 2.3 环境风险源基本情况

### 2.3.1 产品方案

公司设计生产的产品品种及情况见表2.3-1。

表2.3-1 公司产品方案

| 产品名称 | 设计产能(万pcs) | 年运行数（h） |
| --- | --- | --- |
| 数码复印机外壳 | 8000 | 4000 |
| 激光打印机外壳 | 2200 |  |
| 笔记本电脑外壳 | 24 |  |
| 手机外壳 | 2000 |  |
| 数码摄像机外壳 | 720 |  |

企业的产品不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《苏州市产业发展导向目录》（2007年本）中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许类。

### 2.3.2 主要原辅材料

公司主要原辅料见表2.3-2，其理化性质见表2.3-3。

表2.3-2 原辅材料使用一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 物态 | 重要组份、规格 | 年用量（t） | 最大储存量（t） | 包装规格 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UV主剂 | 液态 | 甲苯17.1%，乙酸丁酯2.7%，乙酸异丁酯 17.1%，甲基-异丁基甲酮19.1% | 14.848 | 1 | 16kg/桶 | 汽车 |
| 2 | 溶剂 | 液态 | 二甲苯80%，环己烷20% | 58.489 | 4 | 16kg/桶 | 汽车 |
| 3 | 涂料 | 液态 | 丙烯酸树脂20%，硝化纤维素2%，喹吖啶酮0.76%，异丙醇5%，异丁醇2%，乙苯0.28%，甲苯1.65%，二甲苯0.31%，乙酸乙酯33%，乙酸异丁酯20%，乙二醇单丁醚10%，甲基异丁基甲酮5% | 37.819 | 4 | 16kg/桶 | 汽车 |
| 4 | 洗净液 | 液态 | 甲醇15%，甲苯50%，乙酸乙酯15%，丙酮20% | 37.819 | 0.5 | 16kg/桶 | 汽车 |
| 5 | 硬化剂 | 液态 | 合成树脂75%，乙酸乙酯25% | 3.501 | 0.3 | 1.6kg/桶 | 汽车 |
| 6 | 模具清洗剂、脱模剂 | 液态 |  | 0.8762 | 0.07 | 500ml/瓶 | 汽车 |
| 7 | 防锈剂 | 液态 |  | 0.1434 | 0.02 | 500ml/瓶 | 汽车 |
| 8 | 酒精 | 液态 | / | 1.4 | 0.01 | 20L桶 | 汽车 |
| 9 | 塑料粒子 | 固态 | PC/ABS/ PBT/ PA等 | 3582 | 300 | 25kg/包 | 汽车 |

本公司原辅材料由供货商运至厂内，主要运输方式为陆运，在运输道路上，应尽量避免居民区多的区域，风险由运输商承担。

公司使用的主要原辅料如表2.3-2所示，在采购、运输、储存、使用中的监管措施有：

（1）严格控制原辅材料的质量，保障产品的品质，同种原辅材料的采购需考察3家以上规模企业的产品，经质量检验合格、对比后再采购，填写采购记录单，经厂内逐级审批后实施。

（2）对于危险原辅材料的运输，企业采取原料供应商送货上门。

（3）根据物质性质不同，分别存放。仓库配备有专业知识的技术人员，库房及场所设专人管理，管理人员配备可靠的个人安全防护用品。公司根据危险化学品性能分区、分类储存。危险化学品不得与禁忌物料混合储存。储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。

（4）公司原辅材料的使用也有严格的申领制度，根据计划产能，各生产线根据需要在厂内逐级申请领货。原辅材料从仓库内进出均有严格的审查记录。特别是有毒有害物质的使用，要综合考虑用量与安全性，有控制性的进行发送物料。

表2.3-3 主要原辅料理化性质、毒性毒理一览表

| 物料名称 | 分子式 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | C7H8 | 无色澄清液体，有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度： 0.866。熔点：-94.6℃。沸点：110.6℃。折光率 ：1.4967。闪点（闭杯）：4.4℃。 | 易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。 爆炸上限%(V/V)：7.0 引燃温度(℃)：535 爆炸下限%(V/V)：1.2 | 低毒类。 LD50：5000mg/kg(大鼠经口)； LC50：12124mg/kg， (兔经皮)； 人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3×1～8小时，急性中毒；人吸入0.2～0.3g/m3×8小时，中毒症状出现。 |
| 乙酸丁酯 | CH3COO(CH2)3CH3 | 无色透明有愉快果香气味的液体。沸点：126.5℃，凝固点：-77.9℃，相对密度：0.8825，折射率：1.39（20℃），闪点：22℃，沸点：126.5℃，闪点（开口）：33℃，粘度（20℃）：0.734mPas，溶解度参数δ=8．5。较低级同系物难溶于水；与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。 爆炸下限（%）：1.2 爆炸上限（%）：7.5 | 毒性：属低毒类；急性毒性：LD50：5620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经口)；LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入)；亚急性和慢性毒性：豚鼠吸入2000ppm，或7.2g/m3，无明显影响；兔吸入15789.6mg/m3×1小时/日×40日，贫血，白细胞增加，脏器水肿和脂肪变性。 |
| 乙酸异丁酯 | C6H12O2 | 具有柔和水果酯香味的水白色液体。密度：0.883g/cm3，熔点：-99℃，沸点：116.6°C at 760 mmHg，闪点：21.7°C，蒸汽压：18mmHg at 25°C，溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。 | 易燃液体 | 急性毒性：LD50：15400mg/kg（大鼠经口）；4763mg/kg（兔经口） |
| 甲基-异丁基甲酮 | C6H12O | 无色透明液体。熔点：-83.5℃，沸点：115.8℃，相对密度（水=1）：0.80（25℃），相对蒸气密度（空气=1）：3.45，饱和蒸汽压（kPa）：2.13（20℃），闪点：15.6℃。微溶于水，易溶于有机溶剂。 | 易燃，具刺激性。 引燃温度：459℃ 爆炸下限%（V/V）：1.35 爆炸上限%（V/V）：7.5 | LD50：2080mg/kg(大鼠经口)； LC50：32720mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 二甲苯 | C8H10 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味。闪点：27.2℃~46.1℃，沸点：136℃~140℃，熔点：-34℃，相对密度(水=1)0.86，相对密度(空气=1)3.66。不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 | 高闪点易燃液体 | 属低毒类； 急性毒性：LD50：5620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经口)； LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入)； 亚急性和慢性毒性：豚鼠吸入2000ppm，或7.2g/m3，无明显影响；兔吸入15789.6mg/m3×1小时/日×40日，贫血，白细胞增加，脏器水肿和脂肪变性 |
| 环己烷 | C6H12 | 无色液体，有刺激性气味。熔点(℃)：6.5，闪点：-16.5℃，相对密度（水=1）：0.78，折射率：1.42662，相对蒸气密度（空气=1）：2.90，饱和蒸气压(kPa)：13.098(25.0℃)，临界温度(℃)：280.4，临界压力(MPa)：4.05。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 | 极度易燃 爆炸下限%（V/V）：1.2 爆炸上限%（V/V）：8.4 | LD50：12705mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 丙烯酸树脂 | —— | 主要成分为甲苯10%、乙酸乙酯50%、正丁醇10%、异丁醇10%、乙酸丁酯10%、异丙醇10% | 易燃液体 | —— |
| 硝化纤维素 | C12H17(ONO0)307~ C12H17(ONO2)607~ | 白色或微黄色，呈棉絮状或纤维状，无臭物味。闪点：12.78℃，熔点：160~170℃，相对密度（水=1）：1.66。不溶于水，溶于酯、丙酮。 | 易燃固体 | —— |
| 喹吖啶酮 | C20H12N2O2 | 外观为红色粉末，密度1.48g/cm3，耐有机溶剂和耐热，主要用于树脂、涂料印花、油墨、塑料、涂料、橡胶和有机玻璃等的着色，也可用于合成纤维的原浆着色。 | —— | —— |
| 异丙醇 | C3H8O | 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。沸点（℃）：80.3，熔点（℃）：-88.5，相对密度（水=1）：0.79，相对蒸气密度（空气=1）：2.07，闪点（℃）：12。溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 | 易燃，具刺激性 爆炸下限%（V/V）：2.0 爆炸上限%（V/V）：12.7 | LD50：5045mg/kg(大鼠经口)；12800mg/kg(兔经皮)； LC50：无资料 |
| 异丁醇 | C4H10O | 无色透明液体，微有戊醇味。相对密度（水=1）：0.81，相对蒸汽密度（空气=1）：2.55，熔点：-108℃，沸点：107.9℃，闪点：27℃。溶于水、易溶于醇、醚。 | 易燃 爆炸下限%（V/V）：1.7 爆炸上限%（V/V）：10.6 | LD50：2460mg/kg(大鼠经口)；3400mg/kg(兔经皮)； LC50：无资料 |
| 乙苯 | C8H10 | 无色液体，有芳香气味。熔点(℃)：-94.9，沸点(℃)：136.2，相对密度(水=1)：0.87，相对蒸气密度(空气=1)：3.66，饱和蒸气压(kPa)：1.33(25.9℃)，临界温度(℃)：343.1，临界压力(MPa)：3.70，闪点(℃)：15。不溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 | 中闪点易燃液体 爆炸下限%（V/V）：1.0 爆炸上限%（V/V）：6.7 | 属低毒类； LD50：3500mg/kg(大鼠经口)；17800mg/kg(兔经口)； LC50：无资料。 |
| 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发；蒸汽压：13.33kPa/27℃ 闪点：-4℃；熔点：-83.6℃ 沸点：77.2℃；微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。相对密度(水=1)0.90；相对密度(空气=1)3.04；用途很广，主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。 | 危险标记：7(易燃液体)。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 | LD50：5620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经口)；LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入)。 |
| 乙二醇单丁醚 | C6H14O2 | 无色液体，略有气味。熔点：-74.8℃；沸点：170.2℃；相对密度(水=1)：0.90，相对密度（空气=1）：4.07；闪点：71℃。溶于水、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 | 可燃，具刺激性。 爆炸下限%（V/V）：1.1 爆炸上限%（V/V）：10.6 | 第6.1类毒害品。 急性毒性：LD50：2500mg/kg(大鼠经口)；1200mg/kg(小鼠径口)； LC50：无资料。 |
| 甲醇 | CH3OH | 无色澄清液体，有刺激性气味。蒸汽压：13.33kPa/21.2℃ 闪点：11℃。熔点：-97.8℃ 沸点：64.8℃。溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.11。主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 | 毒性：属中等毒类。 LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC50：82776mg/kg，4小时(大鼠吸入)。 |
| 丙酮 | CH3COCH3 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；蒸汽压：53.32kPa/39.5℃ 闪点：-20℃ ；熔点：-94.6℃ 沸点：56.5℃；与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。相对密度(水=1)0.785；相对密度(空气=1)2.00。地基本的有机原料和低沸点溶剂 。 | 危险标记：7(低闪点易燃液体)。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)。 |
| 酒精 | CH3CH2OH | 无色液体，有酒香。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。相对密度(水=1)0.789；相对密度(空气=1)1.59。用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。蒸汽压：5.33kPa/19℃ 。熔点：-114.1℃ 沸点：78.3℃。 | 危险标记：7。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 | LD50：7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)。 |

### 2.3.3 公用及辅助工程

表2.3-4 公辅工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 全厂实际能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 成品堆放场所 | 600 m2 | / |
|  | 危险品库 | 50m2 | / |
|  | 原料堆放场所 | 1000 m2 | / |
| 公用工程 | 给水 | 6872t/a | 市政供水 |
|  | 排水 | 5510m3/a | 娄江污水处理厂 |
|  | 供电 | 1210万kW·h/a | 园区供电局供给 |
| 环保工程 | 废水 | 注塑冷却循环水循环使用，定期排放，与生活污水接管市政管网排入娄江污水处理厂；喷漆废水经水幕帘喷房漆雾吸收装置吸收后将漆渣除去，废水委外处理 | / |
|  | 废气 | 设有水幕帘喷房漆雾吸收装置13200m3/h（3套）、9000 m3/h（1套）；蓄热焚烧炉涂装废气处理设备1套 |  |
|  | 固废 | 委托相关单位处理，固废实现零排放 | / |
|  | 噪声 | 采用低噪声设备、隔声减震、绿化及距离衰减等措施 | / |

### 2.3.4 主要生产设备

公司主要生产设备见表2.3-5。

表2.3-5 主要生产设备表

| 名称 | 机器型号 | 数量 | 单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷涂生产线 | UV056-1A-380 | 3 | 条 | 日本 |
| 注塑成型机 | NS20-2A、J85ELⅡ、J110ADV-180H等 | 121 | 台 | 日本 |
| 模温机（高温-水） | TW-200MA-KS、WG-120、GMCH-55A、STW-607W、DTW1220等 | 97 | 台 | 国内 |
| 模温机（普通-水） | STM-95、STM-90 | 43 | 台 | 国内 |
| 模温机（冷水） | SL-5W-KH、KT-05W、SIC-5W | 9 | 台 | 国内 |
| 模温机（高温-油温） | MCA-30、STM-95-0、STM-910、DHSR-9 | 7 | 台 | 国内 |
| 干燥机（除湿型） | SDL-80U、SDL-40U、DRF-25Z-KS、DMZ-80-50V等 | 29 | 台 | 国内 |
| 干燥机（温风型） | SHD-25 、SHD-50、SHD-100 、XHD-50、SMH-6L等 | 139 | 台 | 国内 |
| 吸料机 | SAL-900G、SAL-800G等 | 107 | 台 | 国内 |
| 粉碎机 | TSC-100P | 6 | 台 | 国内 |
| 吹尘机 | NBC-75-2 | 4 | 台 | 日本 |
| 红外线热风干燥装置 | —— | 4 | 台 | 日本 |
| 静电除尘枪 | —— | 9 | 把 | 日本 |
| UV照射仪 | —— | 1 | 套 | 日本 |
| 空压机 | KAESER AT19 | 2 | 台 | 德国 |
| 吸尘设备 | DSCX-XCQ | 8 | 台 | 苏州 |
| 蓄热式热力焚化炉 | —— | 1 | 台 | 国内 |
| 冷水机 | ATIAS COPCO FXC-260 | 1 | 台 | 无锡 |
| 空调器水冷 | 开利30HK-065 | 1 | 台 | 上海 |

### 2.3.5 生产工艺

企业主要生产工艺流程及产污环节详见风险评估3.4.1章节。

### 2.3.6 污染物产生及防治情况

详见风险评估3.4.2章节

## 2.4 厂区周围环境概况

### 2.4.1 周边环境状况

苏州工业园区第一塑胶有限公司位于苏州工业园区扬清路6号，交通位置优越，区位优势明显。苏州位于江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。项目地理位置见附图1。

本项目西面为苏州东辉光学有限公司，东面为百乐香餐饮公司，项目南面为清扬路。厂区周围500米内有居民区（泾园社区），距厂界北侧500米处为娄江，距离太湖湖体的距离为2.5千米；周围现状图见附图3。

### 2.4.2 环境保护目标

本次环境保护目标资料及结论引用《苏州工业园区第一塑胶有限公司环境风险评估报告》的结论。

根据风险评估报告，公司周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数为221791人，大于5万人，公司周边500m内居住区为泾园社区。公司距离排口下游3公里处涉及生产红线划定的重要湿地：金鸡湖重要湿地。

主要人口集中居住区和社会关注区分布情况见附图2。

企业周围500m环境风险受体分布情况参见《苏州工业园区第一塑胶有限公司环境风险评估报告》，联系方式则见附件5，当企业发生突发环境事件时需及时与500m范围内的风险受体联系。

## 2.5应急联动

苏州工业园区编制修订了《苏州工业园区突发环境事件应急预案》，该预案适用于苏州工业园区辖区内发生的所有突发环境事件。

因此，当公司发生突发环境事件且不能控制在厂区内时，按《苏州工业园区突发环境事件应急预案》附则联系苏州工业园区应急救援总指挥，启动该应急预案，对我公司展开救援；按照附则调用公共应急物资。

应急监测求助于苏州国环环境检测有限公司，在相关人员到达之前，企业应急总指挥指定专人将水、大气等分别采样收集后密封，待监测人员到达之后将样品交给他们，待分析检测后将结果反馈给应急总指挥。

# 3 环境风险源与环境风险评价

## 3.1 环境风险评价

### 3.1.1 风险评价等级及范围

本次风险评价资料及结论引用《苏州工业园区第一塑胶有限公司环境风险评估报告》的结论。

根据风险评估报告，企业环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，大气环境风险物质与临界量比值（Q）为0.6299224；公司的周边大气环境风险受体属于E1；大气环境风险控制水平为M2类，因此，企业突发大气环境事件环境风险等级为一般环境风险-大气（Q0-M2-E1）。

水环境风险物质与临界量比值（Q）为1.3299224；公司的周边水环境风险受体属于E2；水环境风险控制水平为M1类。因此，企业突发水环境事件环境风险等级为一般环境风险-水（Q1-M1-E2）。

企业突发环境事件风险等级为一般【一般-大气（Q0-M2-E1）+一般-水（Q1-M1-E2）】。

### 3.1.2 环境风险识别

（一）生产过程环境风险识别

根据对同类企业类比调查，在不考虑自然灾害如洪水、台风等所引起的风险的条件下，公司生产过程中风险类型主要如下：

①注塑机若设备泄漏与接口、管道泄漏，高温的熔融状态塑料粒子若遇到易燃物质则发生火灾、爆炸事故。

②在生产过程中使用的原辅料如涂料、净洗剂、酒精、稀释剂等泄漏，遇明火发生火灾、爆炸。

③各类化学品和危险固废的储放过程中保管不严密，发生泄漏，或被用于不正当途径。

④主要设备、设施的风险

材质不当：在设备制造时，选用材质不当时，生产中可能因材质存在缺陷，严重影响设备使用寿命，从而引发事故。

制造问题：设备制造厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，从而生产的设备存在质量隐患，进而引发生产上的事故。

安全性附件不全：本项目设备的安全附件，如机械设备的防护罩不全等，会对设备的安全使用构成隐患。

安装不规范：设备在安装时未能按规范要求正确安装，从而存在事故隐患，造成安全事故。

保养维修不善：设备在使用过程中，因维护、保养不当而导致该设备存在隐患。

超期使用：设备在报废期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患。

⑤物料输送的管道、阀门、储罐容器等，若管道或阀门老化，导致输送过程中废水泄漏，造成环境污染。

（二）贮运设施的环境风险识别

（1）原料、成品仓库

①原料仓库内存放塑料粒子等袋装固态原材料，成品仓库存放手机外壳、数码相机外壳等固体成品。仓库内物料若不按规定摆放，摆放不整齐、摆放层数过高等，将会造成物料坍塌的危险；

②仓库内通风装置故障而通风不良，或电气、仪表、照明如果选用不当、安装不合理，都有可能引发火灾、爆炸事故；

③袋装物料在装卸、储运过程中可能由于指挥失误、操作失误等，发生挤伤、破损等伤害；

（2）化学品仓库

危险化学品包装物、容器可能因腐蚀、破裂、密封损坏、质量问题等原因在储运过程中产生泄漏等现象，进而有引发火灾、爆炸、中毒、化学灼伤的可能。

（三）公辅工程及电气、设备风险识别

①给水系统：供水系统水泵会产生噪声、机械伤害等危害。

当发生火灾时，若给水设施发生故障，不能提供足量的消防用水用于灭火，会使火灾事故无法控制而扩大。此外，被污染的消防水不能及时有效的收集处理，大量排出厂外，将造成污染的二次事故。

若冷却水供应系统出现问题，供应水量减少或停止，会导致生产反应容器内物料温度升高发生爆聚，严重时可能冲泄出来。遇火源发生火灾、爆炸事故。

②供电系统：生产厂房和仓库使用的各种电气设备，如果发生线路腐蚀老化会发生短路引起火灾事故；停电会导致用电设备无法运行，引起一系列二次事故。一般电气设备以及照明器材等，如果不注意用电安全，容易发生过电压、短路、超负荷、绝缘损坏导致触电、火灾事故。

③空压机安全连装装置或附件失效可导致超压发生物理爆炸，造成建筑物损坏和人员伤亡；若没有良好的防触电措施可导致触电事故的发生；空压机会发出较大的噪音，产生噪声危害。

（四）环保工程的环境风险分析

①企业生产过程中废气主要来自生产工艺中的底漆喷涂、面漆喷涂、烘干、印刷及静电除尘过程。底漆喷涂、烘干产生的废气经管道收集后进入蓄热式热力焚化炉处理，最终通过15m高排气筒排放。印刷及静电除尘过程中产生的无组织废气由于产生量很小可忽略不计，在车间内无组织排放。

若蓄热式热力焚化炉出现故障，废气净化不达标排入大气，会对周围空气环境造成污染。

②若水帘幕漆雾吸收废水收集池泄漏，喷漆废水进入外环境，会导致污水渗漏进入附近水体和地表，造成水体和土壤污染。

（五）危险废物储运过程风险识别

厂内危险废物主要为漆渣、喷漆废水、不合格件等，在危废仓库中暂存，定期委托有资质的危险废物处置单位拉走安全处置。

（1）暂存的废包装桶和装废液容器桶受外力损坏后，其中的废弃化学品会泄漏出来，造成水污染和大气污染；若遇到火源会导致发生火灾、爆炸的可能，并对周边环境和人群产生危害。

（2）在暂存过程中，因理化性质不清而将不相容的废物混合在一起，可能引起剧烈的化学反应，产生有害气体外逸，严重的会发生爆炸，导致各类危险事故发生并产生二次污染。

（3）若危废库地面防腐防渗不到位或年久失修，无法防腐防渗，则在化学品发生泄漏后，容易导致水体和土壤污染。

（4）在危废运输过程中，若因包装密封不严出现扬散、泄漏，或因交通事故导致运输车辆倾覆而使危险废物散落，将会造成较大范围的污染，影响事故周围的环境。

（六）自然灾害风险识别

（1）暴雨持续会导致厂区排水系统出现淤积，污水不能正常排出而倒灌回厂内，或随雨水管网排出，造成水体和土壤污染；当雨水量特大时有可能发生洪涝灾害，使生产装置淹水、电器受潮、环境湿度大等可能引发二次事故；

（2）地震、台风等灾害突然来临，如果疏于防范，会导致设备倒塌、化学物质外泄，并会因设备和设施破坏而引发二次事故；

（3）建筑物外的设备、设施附件，在风力等级较大的情况下，可能会因粘结不牢等原因发生松动，接触人员有产生物体打击的危险；

（4）企业所处地区属于雷击多发区域，如防雷、防静电设施没有或失效，有被雷击的可能。

（七）二次污染的危险、有害性

本公司生产车间、仓库等发生泄漏事故后，一般可用砂土或其它惰性材料进行覆盖。次生/伴生污染为受污染的砂土等，作为危废委外处理；当易燃化学品泄漏引发火灾爆炸事故，其可能的次生污染为火灾消防尾水、消防土等，产生的伴生污染为燃烧产物（一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等）。消防土作为危废委外处理；消防尾水经雨水管网流入事故应急池暂存。雨水管有紧急切断阀，以保证泄漏废液不会经管网流入外环境。通过以上相应措施，可确保次生/伴生污染不对环境造成二次污染。

（八）相邻企业事故风险识别

公司西面为苏州东辉光学有限公司，东面为百乐香餐饮公司，项目南面为清扬路，相邻企业的风险不大。若周围企业发生风险事故，企业在做好防御措施的前提下可对其展开救援。相邻单位平时加强合作，应急演练时可共同开展，加强抢险救灾的默契。

### 3.1.3 最大可信事故源项及概率分析

最大可信事故的定义是“在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。”根据该公司的风险评价报告，苏州工业园区第一塑胶有限公司的最大可信事故设定为：含甲苯、二甲苯等物料泄漏引发的火灾爆炸事故。

根据公司的工艺技术水平、管理水平和防范风险能力，风险评价报告确定该公司最大可信事故发生概率为1.0×10-5次/a。。

### 3.1.4 后果计算

引用《苏州工业园区第一塑胶有限公司突发环境事件风险评估》结论，含甲苯、二甲苯等物料泄漏遇明火引发火灾的事故的后果如下：

1、泄漏事故

由“风险评估报”计算可知：存储区二甲苯泄漏后下风向：有风和静风条件下均不会出现半致死浓度超标，有风条件下最远528.6m范围内会出现短时间接触限值超标，静风条件下最远252.6m范围内会出现短时间接触限值超标;存储区甲苯泄漏后下风向：有风和静风条件下均不会出现半致死浓度超标，有风条件下最远721.5m范围内会出现短时间接触限值超标，静风条件下最远405.1m范围内会出现短时间接触限值超标。

2、火灾、爆炸事故

根据该公司生产过程的工艺条件和工艺单元中危险物料量等因素，选取甲苯、二甲苯作火灾爆炸指数评价。发生甲苯、二甲苯池火灾爆炸事故时，蒸汽云爆炸影响范围见表3.1-1。

表3.1-1 蒸汽云爆炸影响范围

| 类别 | 蒸气云爆炸伤害 | 人员伤害情况 |  |  | 财产破坏半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 死亡半径 | 重伤半径 | 轻伤半径 |  |
| 二甲苯 | 破坏半径，m | 0.07 | 0.23 | 0.41 | 0.38 |
| 甲苯 |  | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.38 |

项目周边100米无居民区，因此火灾爆炸主要是对位于事故现场及周边厂区的职工造成影响，对外环境中的居民区则不会造成影响。

- 3.1.5 环境风险评价结论

根据《苏州工业园区第一塑胶有限公司突发环境事件风险评估》，公司为一般环境风险；该公司存在的环境风险类型为有毒有害物料的泄漏、火灾、潜在的爆炸事故引发的环境污染等风险，最大可信事故确定为含甲苯、二甲苯等物料泄漏引发的火灾爆炸事故；根据苏州工业园区第一塑胶有限公司前的工艺技术水平和管理水平，以及火灾事故造成的环境影响后果分析，其风险水平小于化工行业风险统计值；但由于事故发生时可能会对周围厂区及环境造成明显的影响，因此，苏州工业园区第一塑胶有限公司应继续加强环境风险管理，严格遵守有关防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，进一步完善事故风险防范措施，并备有应急响应所需的物资；事故发生后应立即启动应急预案，有组织地进行抢险、救援和善后恢复、补偿工作，以周到有效的措施来减缓事故对周围环境造成的危害和影响。

### 3.1.6 次生/伴生污染及危险物质进入环境途径

（一）次生/伴生污染

①本公司生产车间、仓库等发生泄漏事故后，一般小规模泄漏可用砂土或其它惰性材料进行覆盖。次生/伴生污染为受污染的砂土等；

②当易燃化学品泄漏引发火灾爆炸事故，其可能的次生污染为有机废气、火灾消防尾水、消防土等，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。

（二）进入环境途径

泄漏物料以及挥发、火灾、爆炸产生的伴生污染物通过扩散进入外界大气环境；当物料只发生少量泄漏事故时，泄漏液体很容易控制其外流，一般不会通过雨、污水管网直接进入外界水环境；当发生较大泄漏或火灾、爆炸等事故时，产生的大量消防尾水或泄漏废液等若处理不及时或处理措施采取不当，危险物质极有可能随消防尾水通过雨、污水管网进入外界水环境；泄漏物料挥发的气体会进入到空气中。

（三）次生/伴生污染控制

根据上述分析，当发生事故时可能产生的伴生/次生污染为有机废气、火灾消防尾水、废砂土、吸附棉等。其中废砂土等为固态，直接用铲子转移至带盖桶内，不会进入外环境；当仓库等因物料包装桶破裂（一般为单个桶）发生危险化学品泄漏事故以及车间生产设备发生泄漏时，少量泄漏可利用砂土、吸附棉等直接吸收处理，发生火灾爆炸事故时，产生的泄漏废液、消防尾水等可通过关闭雨水总排水口管道将废液与废水控制在厂区内，再用泵抽至空储罐内，事后委外处理，总排水口有紧急切断阀，以保证泄漏废液等不会经管网流入外环境。通过以上相应措施，可确保次生/伴生污染不对环境造成二次污染。

## 3.2 公司现有应急能力评估

### 3.2.1 现有事故防范设施分析

现有事故防范设施分析见表3.2-1。

表3.2-1 现有事故防范设施

| 序号 | 应急设施 | 位 置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑布局 | / | 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），合理布局 |
| 2 | 消防水池 | 厂区南侧空地 | 容积120 m3，平时储存一定的水量，发生事故时用泵从消防水池取水 |
| 3 | 围堰、导流沟 | 喷涂车间、化学品仓库、危废仓库 | 泄漏的液体通过围堰和导流沟控制在泄漏区 |
| 4 | 视频监控 | 仓库、车间 | 对仓库、车间进行监控 |
| 5 | 报警系统 | 车间、仓库 | 火灾自动报警、可燃气体报警系统 |
| 6 | 照明系统 | 各车间 | 设置应急照明灯和疏散指示灯 |
| 7 | 排风系统 | 车间、仓库 | 设置强排风，加强空气流动 |
| 8 | 标志牌 | 化学品储存区 | 在危险化学品的生产、贮存区粘贴危险警示标志 |
|  |  | 危废暂存区 | 在危废暂存区粘贴危险警示标志 |
| 9 | 工艺及设备 | / | 制定了各岗位工艺安全措施和安全操作规程 |
| 10 | 紧急切断 设施 | 总排水口 | 设置切断阀，平时常开，发生事故后，关闭此阀门 |

企业建筑布局见附图4厂区平面布置图，原辅料仓库分类管理存放，各类物质之间留有安全距离。

### 3.2.2 应急装备能力评估

公司现有的应急物资及装备见表3.2-2。

表3.2-2 应急救援物资一览表

| 分类 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 设置场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施 | 消防栓（室内） | 50 | 5套 | A栋 |
|  | 消防栓（室内） | 50 | 4套 | B栋 |
|  | 消防栓（室内） | 65 | 4套 | C栋 |
|  | 消防栓（室内） | 50 | 1套 | D栋 |
|  | 消防栓（室内） | 65 | 13套 | E栋 |
|  | 消防栓（室内） | 65 | 13套 | F栋 |
|  | 消防栓（室内） | 65 | 12套 | G栋 |
|  | 消防栓（室内） | 65 | 18套 | I栋 |
|  | 消防栓（室内） | 65 | 12套 | J栋 |
|  | 消防栓（室内） | 65 | 12套 | K栋 |
|  | 消防栓（室外） | 65 | 1套 | C栋1F南 |
|  | 消防栓（室外） | 65 | 2套 | E栋1F南 |
|  | 消防栓（室外） | 65 | 1套 | G栋东南 |
|  | 消防栓（室外） | 65 | 2套 | I栋北、西各1套 |
| 灭火器 | 干粉 | 3kg | 14只 | A栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 16只 | B栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 14只 | C栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 2只 | D栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 40只 | E栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 42只 | F栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 60只 | G栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 46只 | I栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 26只 | J栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 26只 | K栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 8只 | 门卫 |
|  | 干粉 | 3kg | 6只 | 管理栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 2只 | 后生栋 |
|  | 干粉 | 3kg | 12只 | 电房 |
| 医疗救护材料 | 医疗急救箱 | / | 1只 | A栋 |
|  | 医疗急救箱 | / | 2只 | B栋 |
|  | 医疗急救箱 | / | 2只 | C栋 |
|  | 医疗急救箱 | / | 2只 | E栋 |
|  | 医疗急救箱 | / | 3只 | F栋 |
|  | 医疗急救箱 | / | 2只 | G栋 |
|  | 医疗急救箱 | / | 2只 | I栋 |
| 通信照明装置 | 应急灯 | / | 6只 | A栋 |
|  | 安全出口指示 | / | 4套 | A栋 |
|  | 应急灯 | / | 12套 | B栋 |
|  | 安全出口指示 | / | 6套 | B栋 |
|  | 应急灯 | / | 8套 | C栋 |
|  | 安全出口指示 | / | 5套 | C栋 |
|  | 应急灯 | / | 4套 | D栋 |
|  | 安全出口指示 | / | 2套 | D栋 |
|  | 应急灯 | / | 16套 | E栋 |
|  | 安全出口指示 | / | 10套 | E栋 |
|  | 应急灯 | / | 12套 | F栋 |
|  | 安全出口指示 | / | 5套 | F栋 |
|  | 应急灯 | / | 24套 | G栋 |
|  | 安全出口指示 | / | 8套 | G栋 |
|  | 应急灯 | / | 60套 | I栋 |
|  | 安全出口指示 | / | 14套 | I栋 |
|  | 应急灯 | / | 24套 | J栋 |
|  | 安全出口指示 | / | 8套 | J栋 |
|  | 应急灯 | / | 24套 | K栋 |
|  | 安全出口指示 | / | 7套 | K栋 |
| 个人防护设施 | 安全帽 | / | 10个 | 各车间 |
|  | 安全鞋 | / | 300双 | 各车间 |
|  | 防护镜 | / | 25副 | 各车间 |
|  | 防护手套 | / | 300双 | 各车间 |
|  | 防护服 | / | 30套 | 各车间 |

应急物资由健康安全环保部门负责保管、每天检查一次，若有损坏，及时报告给经理，及时更换。其余应急物资、装备由安全员专人检查，每月检查一次，并做好相关记录，对于需要更换的物资、装备上报给健康安全环保部门，并及时补充。

### 3.2.3 应急队伍能力评估

现有的应急救援组织机构见图3.2-1。

图3.2-1 应急救援组织机构图

企业所招聘一线员工都应具有过硬的专业知识，自身综合素质较高，在进公司之初经过严格的岗前环境安全管理培训，并学习相关的岗位操作知识，对所在岗位的操作规程、技术工艺已经有所了解。

企业的中层领导大多是在一线工作多年的技术人员担任，他们具备较为丰富的实践经验，在突发环境事件发生时，企业应急队伍具备一定的应急处置能力，应急队伍的应急救能力上还需要通过加强实践演练，逐步提高。

### 3.2.4 事故处置程序

（一）突发环保事件处置措施

（1）应急处置运行通则

在岗人员应严格执行操作规程，认真负责、一丝不苟。掌握有毒有害物质的性质及防护常识，掌握有毒有害物质对环境的影响；以便有事故发生趋势时能迅速把事故消除在萌芽状态中，同时做好自身防护。

一旦发生火灾、泄漏（含危废）事故，现场人员立即将情况向公司指挥部汇报。各部门领导负责指挥事故处理，应迅速查明事故发生部位、原因，凡能以切断电源、事故源等处理措施而消除事故的，则应自救为主，如事故源不能控制的应向指挥部报告事故危害程度，并提出抢险具体措施。其他人员有义务负责组织和参加事故抢险和人员救护。

公司指挥部接到报告后，应迅速通知有关部门，下达应急处理指令，同时发出事故信息。指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急处理决定。必要时根据指挥部的决定，通知扩散区域内的人员撤离或指导采取简易有效的保护措施。

在指挥部领导下，组成事故调查小组，调查产生环境事故的原因，制定有针对性的防范措施。在指挥部领导下，组成整改小组，制定整改方案、并落实执行、跟踪试车，尽早恢复生产。

对事故抢险有功人员，公司给予奖励。未尽职者，公司将从严处理。

（2）突发环境事故发生后的应急处理

泄漏应急处理：发生大量泄漏时，要有针对性的处理方案，不得随意使用水枪将残留物冲刷至土壤或水体。应防止冲洗水进入下水道、排洪沟等限制性空间。若冲洗水已经进入限制性空间后，应将废水收集后集中处理。

发生小量泄漏时，用惰性材料吸收，回收套用。

运输事故的应急处理：由于运输事故引发泄漏事件时，随车人员应立即报警，由发生地区环保、消防、公安、水利等机构进行应急处理。

燃烧的应急处理：及时灭火，如在灭火过程中发生大量泄漏，要有针对性的处理方案，不得随意使用水枪将残留物冲刷至土壤或水体。应防止冲洗水进入下水道、排洪沟等限制性空间。若冲洗水已经进入限制性空间后，应将废水收集后集中处理。

（二）现场检测

当公司发生泄漏事故、燃烧事故时，外部监测人员应在事故中心区、事故波及区各设多个监测点，检测大气、水质、土壤污染情况，并将分析结果报指挥部。监测人员在进入现场前必须穿戴好有效防护装备。视环境受污染程度，确定监测时间的频率。

（三）培训

对于环境污染事故的应急处理，由指挥部办公室组织，对不同层次人员进行专业培训。

### 3.2.5 综合应急能力评估

从以上对企业防范设施、应急物资、应急队伍的分析汇总可以看出，企业已经储备了一定的个体防护装备，在应急物资方面也配备了呼吸器、防化服、电筒、急救药箱等物资。应急物资和装备由公司健康安全环保部门负责保管和更换。

参考《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013），企业在应急物资装备方面，还需进一步补充完善。比如增加配备防护鞋、防化手套等。

目前企业已经在环境安全管理方面形成了较为完善的管理体制，较好地执行了建设项目环境影响评价制度，在一定程度上提高了企业的环境应急预防能力。除此之外，企业还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了环保管理小组，配备有专职安全环保人员。因此在突发环境事件发生时，企业具备相应的应急救援能力。

但是因为企业内部专业环保技术人员较少，应急物资储备种类、数量还有不足，且企业目前无监测能力。以企业现有的应急能力还不足以有效应对更高级别的突发环境事件，因此，企业的综合应急能力还须进一步提高。

在以后还需完善以下几个方面的内容：

（1）加强对应急处理人员的培训以及预案的演练，以备发生突发环境事件时，可有条不紊的进行处理；

（2）完善应急物资的储备，增加喷涂车间洗眼器等应急物资；

（3）设置事故应急池；

（4）在车间及化学品仓库设置有毒有害气体泄漏监控预警系统。

# 4 组织机构及职责

## 4.1 应急救援组织机构设置

根据公司的危险物质的使用、储存情况，可能存在泄漏危害、人员受伤事故，针对这些突发性事故，为保证公司、周边企业职工生命和财产的安全，预防突发性泄漏事故发生，并能做到在事故发生后得到迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司应组建 “事故应急救援指挥部”，在应急指挥小组的统一领导下，编为抢修抢救组、通讯联络组、警戒疏散组、物资保障组、医疗救护组等5个行动小组，详见组织机构如下图所示。指挥部设在总经理办公室，若总指挥不在公司时，由副指挥为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

图4.1-1 公司应急组织结构框架图

## 4.2 指挥机构的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组建突发环境事件应急救援队伍；

（3）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如黄砂等）的储备；

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（5）批准本预案的启动与终止；

（6）确定现场指挥人员；

（7）协调事件现场有关工作；

（8）负责应急队伍的调动和资源配置；

（9）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（10）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（11）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（12）负责保护事件现场及相关数据；

（13）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

## 4.3 应急救援指挥小组成员及主要职责

### 4.3.1 指挥机构组成

本公司突发环境事件应急指挥小组包括总指挥、副总指挥。

表4.3-1 公司应急救援队伍成员组成

| 序号 | 职务 | 部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 公司总经理 |
| 2 | 副总指挥 | 公司副总经理 |
| 4 | 抢修抢救组组长 | 制造基建 |
| 5 | 通讯联络组组长 | 制造部 |
| 6 | 警戒疏散组组长 | 制造部 |
| 7 | 物资保障组组长 | 生产管理部 |
| 8 | 医疗救护组组长 | 管理部 |

成员名单及通讯方式见附件4。

当发生突发环境事件时，需有事故车间的现场操作人员参与应急救援工作，报告中不作人员说明，而由总指挥进行现场调度。企业不具备应急监测能力，应急监测委托苏州国环环境检测有限公司。

### 4.3.2 主要职责

总指挥：负责组织指挥公司的应急救援；提出抢险方案，组织员工进行抢险，采取正确的应急方法，在紧急情况下组织员工疏散与撤离。

副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体工作及现场指挥，做好事故报警、情况通报及事故救援和处置的组织协调工作；

应急小组组长：协助指挥小组处理突发事故，亲临一线指挥员工进行灭火、抢险、警戒、疏散等工作。

## 4.4 各应急救援小组的职责

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责职下：

（1）抢修抢救组：

组长：制造基建（顾胜）15962127653

职责：负责切断事故源，有效控制事故，以防扩大。对泄漏事故，采用相应的泡沫覆盖、黄沙覆盖等方法降低毒物的扩散，减小危害程度。对火灾事故采用相应的灭火器进行灭火，并对其他具有火灾性质的危险点进行监控和保护，防止二次事故的发生。

（2）通讯联络组：

组长：制造部（曹燕东）13801545493

职责：负责各组之间的联络和对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新。发生事故后，发布和解除应急救援命令、信号。

（3）警戒疏散组：

组长：制造部（沈炎）13862069521

职责：负责对事故范围设置禁止区域标志，防止危险物品流出、大面积泄漏，最大程度控制事态扩散。当本预案启动时，负责引导企业员工疏散到紧急集合地，清点人数，安全撤离。

（4）物资保障组：

组长：生产管理部（吴翠花）18626100936

职责：负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管。在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场。负责督促做好事故的预防工作和安全措施的定期检查工作。

（5）医疗救护组：

组长：管理部（陈云）13962177094

职责：负责对事故现场转移出来的伤员，实施紧急救护工作；协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；发生较大污染事故时，组织厂区人员撤离现场；协助指挥机构做好善后工作。

## 4.5 临时应急人员的设置与职责

公司停产不工作时，只留有值班人员。如果在此期间发生泄漏、火灾等重大事故，值班人员在事故发生时采取必要的应急措施控制事故的扩大，同时应及时报火警，并及时与公司应急救援小组和应急指挥小组成员进行联系。

# 5预防与预警

## 5.1 环境风险源监控与预防

对项目可能涉及的危害因素进行识别并进行风险评价，对评价出的重大危害因素编制具体的管理方案或控制措施。在项目实施过程中按管理方案或控制措施进行实施，并对实施效果进行监控。重大危险源清单及管理措施按规定上报主管部门。对环境事件信息进行接收、统计分析，对预警信息进行监控。

### 5.1.1 风险源监控

（1）原料暂存区、危废仓库生产车间等均设有远程监控系统，以便及时发现异常；

（2）企业的涂料、主剂、洗净剂、酒精等储存在危险化学品仓库内，有远程影像监控及便携式可燃气体检测仪；

（3）对全厂、主要风险源有巡查制度；

（4）对于各工段车间、关键岗位设有应急处置措施标识牌；

（5）配备有完善的消防系统，各车间内设有灭火器、消防栓等。

### 5.1.2 预防措施

（一）原辅材料、产品储存环节的预防措施

（1）单独设置原辅料仓库及危废仓库，设有环氧地坪，可防腐防渗；

（2）公司原料运输由原料供应商负责，要求押运人员有押运证，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦；

（3）仓库内严禁使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏；

（4）公司产品运输委托有资质的运输公司负责，要求押运人员有押运证，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。

（二）生产过程中的预防措施

（1）生产车间设有远程监控系统，可在发生事故时及时发现，采取相应措施；

（2）整个厂区均设有消防报警器，可在事故时第一时间发出警报，提醒工作人员注意，并及时成立应急小组抢险救灾；

（3）现场操作人员进行泄漏点的监视，并对废气、废水管理等进行现场监视；

（4）各建（构）筑物间距基本满足安全防范要求，且全厂禁烟禁明火，进出口设有安检通道；电缆、仪表线采用架空方式排布；

（5）生产区有应急灯，用于事故应急照明。

（三）危废收集、暂存、转移、运输等预防措施

公司产生的危险废物均由危废处置单位负责委托专业运输公司承运。危险废物运输车辆按照规定路线运输，避免进入饮用水源保护区道路，并尽量选择居民区少的道路运输。

公司已建立危险废物管理台账，对进出的危险废物进行登记，贴有环保标志牌及物品标签，配备了应急资源。公司设有一处危废储存场所，主要存放固态的不合格件、半固态的漆渣，以及液态的喷漆废水等，并设置了符合环保规定的危险废物标识牌。

危废收集时，穿戴必要的防护设施。设有严格的管理制度，减少收集过程因包装袋倾倒等意外事故造成危废泄漏。

公司已根据《危险废物规范化管理指标体系》制定了相应的管理制度，具体如下：

（1）明确了企业为固体废物污染防治的责任主体，建立了风险管理及应急救援体系；已建立了污染环境防治责任制度，在显著位置张贴了危险废物防治责任信息，各类固废均采取了相应的污染防治措施；

（2）根据危险废物特性分类进行收集，危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴有明显标识，并且各类危险废物的容器和包装物均已设置危险废物识别标志；

（3）每年向环保管理部门提交危险废物管理计划；

（4）通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。

（5）将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入了生产记录，建立了危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

（6）执行了转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定，如实向环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并保存所有转移联单记录。

（7）公司所产生的危险废物全部委托给持有危险废物经营许可证的危废处置单位安全处置。

（四）企业管理过程中的预防措施

（1）对整个厂区中的设备、附属装置等各个岗位都制定了严格的安全生产责任制和岗位操作规程；

（2）制定安全检查制度，定期、不定期进行安全检查，包括班前班后安全检查，冬季防寒防冻、夏季防暑防雷电的季节性检查，以及全厂范围内安全大检查；

（3）在生产区域和储存库区的显著位置均设置了安全警示标志（牌）；

（4）加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态；

（5）工作场所禁止抽烟、进食；

（6）加强安全教育，企业内全体人员都认识到安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程度和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

（五）其他环节的预防措施

（1）工作场所放置有备用的个人防护用品和应急药箱，配备必要的急救药品，发生小事故时能及时进行自救；

（2）厂区设置各类灭火器、消防栓等；

### 5.1.3 应予完善的预防措施

从公司的实际生产经验来看，公司目前采取了一定的安全防范措施制度、措施及预案，并按照要求配备了一定数量的应急救援装备，配备了一定的应急救援人员，在厂内事故发生时，可以在一定程度上保证在事故发生时能采取有效的防范措施防止事故的蔓延，减少对周边环境的影响。

公司现有储存区和生产区均为硬化或涂防腐防渗漆，可防高温、防渗防漏。但目前公司的应急设施和制度还存在一定的不足，如不进行改进，在事故发生时，不能有效的将事故影响控制在厂区内部，有可能对外部环境构成污染影响。主要表现在应急救援物资不完善。

### 5.1.4 应急预防措施汇总表

表5.1-1 本公司的应急预防措施汇总表

| 序号 | 类别 | 现有应急预防设施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 平面 布置 | 1.厂区按要求单独设置生产车间、办公楼等，各建（构）筑物间距基本满足安全防范要求 2.道路布置满足《建筑设计防火规范》要求，设置消防车通道等。 3.公司雨水排口设有应急阀门。 4.车间、危险品库、化学品仓库均设有监控摄像头，对危险源进行监控。 |  |
| 2 | 生产 装置 方面 | 1.内部工作人员均配备全套防护装备方可入区作业。 2.有严格的物料出入库记录。 3.管道、接头、安全阀等设有定期维护制度，接触腐蚀性物料的设备使用耐腐蚀的材料。 4.使用的物料部分具有易燃性、易爆性和毒性危害，使用有关物质的生产装置密闭化、管道化、尽可能实现负压生产，防止物料泄漏、外逸。 5.使用有毒、易燃性物质的生产过程尽可能机械化，使作业人员不接触或少接触有毒、易燃性物质，防止误操作发生中毒、灼烫事故。 |  |
| 3 | 储运 设施 方面 | 1. 各类仓库、堆放区均内设有防渗防腐措施。 2.公司各类仓库均设有可燃气体报警器、灭火器、防爆灯、黄沙等，易燃品与其他原料隔离存放，防泄漏。仓库门口设有围堰。 3.危险品保管员除执行班前班后和风、雨、雪的前、中、后期的安全检查外，还必须每周对库存危险品检查一次； 4.储运过程中应保持良好的通风，避免有毒气体的积聚，工作人员应配备良好有效的防护器具。 5.公司固废储存场所暂存为固态、半固态、液态，标识清楚。 |  |
| 4 | 消防 防护 设施 方面 | 1．车间设计合理，通风系统良好。 2．厂区、车间设消防栓、消火栓、应急照明灯、消防电话以及灭火器，并配备足量的急救箱等 3. 消防通道符合设计规范，保证在事故状态下，畅通无阻，满足要求。 4、公司设有便携式可燃气体检测仪。 |  |
| 5 | 管理方面 | 1. 操作人员严禁吸烟、携带火种以及穿带钉鞋、化纤衣物等进入易燃易爆区。严禁在工作场所进食、饮水。 2. 公司员工进行防毒教育、定期体检，并进行急性中毒抢救训练。 3. 对设备、应急物资、消防设施进行定期检查。 4. 对于生产装置的运行情况要进行定时检查记录，对重点岗位和工艺设备要加强巡检频次，发现问题及时解决。 5. 开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行承包责任制，做到台台设备、条条管线、各个阀门、块块仪表有人负责； 6. 在生产区域和储存库区的显著位置均设置了安全警示标志（牌）。 7. 对公辅工程及环保工程设施每周进行定期检查。 8. 加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理处理程度和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。 |  |
| 6 | 事故污染物向环境转移方面 | 气态 | 紧急停车，通知下风向生产装置采取有效措施，防止事故进一步恶化；通知下风向人员，按污染情况及时疏散人口，防止人身事故发生。 |
|  |  | 液态 | 1.公司总排水口设有应急切断阀门。 2.发生事故时，将雨水排口堵住，防止事故废水排至外环境。 |
| 7 | 次生/伴生事故 | 1.厂内设有严禁烟火的标志牌，严禁明火。 2.喷淋、消防废水收集于厂内空储罐内，后根据污水水质，判定是否需要进入污水处理站处理，处理达标后方可排放，严禁废水进入附近水体。 |  |

## 5.2 预警行动

### 5.2.1 内部监控预警

公司内部事故监控信息获得途径主要通过前述的风险源监控获得；极端天气等自然灾害信息主要通过天气预报、政府信息发布获得。由企业应急指挥部对获得的信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度。若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组同专家讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向公司领导、车间、工段负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由公司领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 5.2.2 发布预警条件

（1）在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。

（2）收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

（3）发布预警公告须经上级应急企业法人和上级批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

### 5.2.3 预警的分级

（1）一级预警

一级预警为设备、设施严重故障，发生火灾爆炸和大面积泄漏事故，泄漏已流入水域或扩散到周边社区、企业；造成的泄漏公司已无能力进行控制，以及恐怖袭击已发生的事故或事件。

（2）二级预警

二级预警为已发生火灾和泄漏，在极短时间内可处置控制，未对周边企业、社区产生影响的事故以及获悉恐怖袭击事件即将发生信息时。

（3）三级预警

1）现场发现存在泄漏或火灾迹象将会导致泄漏、火灾爆炸等重大安全生产事故的；

2）可燃气体报警系统发出警报；

3）遇雷雨、强台风、极端高温、汛涝等恶劣气候；

4）接到恐怖袭击恐吓电话或政府发面预防恐怖袭击通知时；

5）其他异常现象。

### 5.2.4 预警措施

在确认进入预警状态之后，环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：

①立即启动相应事件的应急预案。

②按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及附近居民发布预警等级。

一级预警：现场人员报告值班调度，核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向苏州工业园区、市政府部门报告，由园区、市领导决定后发布预警等级。

二级预警：现场人员或调度向部门负责上报事故情况，公司应急指挥小组宣布启动预案。

三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

### 5.2.5 发布预警方式、方法

公司应急指挥组和相关职能部门，通过以下方式、方法，发布或获取预警信息:

（1）通过新闻媒体公开发布的预警；

（2）网络发布预警；

（3）文件形式发布预警（包括张贴通知、散发布告）；

（4）广播发布预警；

（5）公司现有的通讯资源发布预警（电话、手机、装置现场喊话呼叫系统）；

（6）警报发布预警（声光信号）；

（7）车间上报的预警信息（口头形式）；

（8）周边地区群众向公司告知的预警信息。

### 5.2.6 预警等级调整与预警解除

根据上级环保管理部门要求，时时对预警级别进行调整，安全部接到上级管理部门解除和调整预警信息时，及时向指挥部汇报，解除或调整预警级别：预警的调整、解除与预警发布的主体及程序保持一致。

## 5.3 报警、通讯联络方式

### 5.3.1 24小时有效报警装置

接警中心：公司接警中心设在门卫，应急电话：13801545415。

厂内危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机等）线路进行报警，由指挥组根据事态情况通过厂区通讯系统发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥组人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥组直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

在生产过程中，岗位操作人员发现危险目标发生泄漏应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，立即向现场领导报告，现场领导依据泄漏事故的类别和级别，应立即向应急救援领导小组有关成员汇报，确定应急救援程序，并通知领导小组和其它成员。

报警和通讯一般应包括以下内容：

a、事故发生的时间和地点；

b、事故类型：泄漏、火灾、爆炸；

c、估计造成事故的危害程度；

d、事故可能持续的时间；

e、健康危害与必要的医疗措施；

f、联系人姓名和电话。

事故为Ⅰ类或Ⅰ级的，指挥小组成员应迅速向园区主管部门等上级领导机关报告。

### 5.3.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

（1）外部救援单位联系电话

表 5.3-1 外部应急有关单位联系电话

| 单位 | 电话 | 支持工作 |
| --- | --- | --- |
| 苏州工业园区安全生产监督管理局 | 66680621 | 1、灾害抢救工作；2、灾区治安、交通秩序维护；3、灾害调查鉴定，灾情勘查，监督引起灾害机构之改善及赔偿 |
| 苏州工业园区环境监察大队 | 15862503678 |  |
| 苏州工业园区公安消防大队 | 62765535 |  |
| 苏州市公安局工业园区分局 | 63561928 |  |
| 苏州市环境保护局 | 12369 | 1、提供灾害紧急处理信息作业； 2、灾区环境消毒、清洁 |
| 苏州工业园区国土环保局 | 15862503678 |  |
| 苏州工业园区管委会 | 66680114 |  |
| 苏州工业园区污水处理厂 | 62818302 |  |
| 苏州九龙医院 | 62629999 | 1、灾区病患紧急急救；2、医疗及其防护作业 |
| 苏州市第五人民医院 | 65180351 |  |
| 苏州工业园区疾病防治中心 | 67611603 |  |
| 苏州大学附属第一人民医院 | 65225768 |  |
| 清源华衍水务 | 62880288 | 保证供水、供电 |
| 金鑫电力设备 | 66164835 |  |

（2）内部应急救援联系电话

表5.3-2 企业内部应急联系电话

| 类别 | 应急组织职务 | 成员 | 日常职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥组 | 现场总指挥 | 胡祖国 | 总经理/董事 |  |
|  | 现场副总指挥 | 龚伟民 | 管理部 | 13801545415 |
| 抢修抢救组 | 组长 | 顾胜 | 制造基建 | 15962127653 |
|  | 成员 | 余邵波 | 制造基建 | 13862099237 |
|  | 成员 | 余嘉 | 管理部 | 13962159645 |
| 物资保障组 | 组长 | 吴翠花 | 生产管理部 | 18626100936 |
|  | 成员 | 姚先进 | 生产管理部 | 18662208740 |
|  | 成员 | 华林 | 管理部 | 13771831445 |
| 医疗救援组 | 组长 | 陈云 | 管理部 | 13962177094 |
|  | 成员 | 张明 | 管理部 | 13862006841 |
|  | 成员 | 王华（女） | 制造部 | 13776053740 |
| 警戒疏散组 | 组长 | 沈炎 | 制造部 | 13862069521 |
|  | 成员 | 陈龙 | 制造部 | 13814881905 |
|  | 成员 | 杨华明 | 制造部 | 13862044249 |
| 通讯联络组 | 组长 | 曹燕东 | 制造部 | 13801545493 |
|  | 成员 | 贾苏斌 | 制造部 | 13801545491 |
|  | 成员 | 石林全 | 制造部 | 15851452409 |
| 应急电话 | 13801545415 |  | 应急咨询 | 13801545415/13915508543 |

厂区应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向通讯联络组组长报告。通讯联络组必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

### 5.3.3 运输危险化学品、危险废物的驾驶员、押运员的联系方式

公司无化学品运输车辆及人员，化学品的运输均依托外单位，相应的应急管理执行外单位的应急管理。

### 5.3.4 报警程序

主要的报警联系电话见表5.3-1。事故或险情发生后，第一发现者应尽快向应急救援指挥中心值班室、抢修抢救组或医疗救援组报警，同时向当天负责生产的值班经理报告事故情况。报警方式包括：①拨打应急总指挥电话；②拨打119，通知消防通讯值班室；③拨打医疗救助电话，通知专职医疗救护中心。

专职消防队或专职医疗救护队接到报警后应当快速做出准备响应，同时报告应急救援指挥中心值班室。应急救援指挥中心值班人员结合事故现场情况报告和安全监控系统反映的情况，向应急救援领导小组报告事故情况。应急救援领导小组根据事故规模决定启动应急抢险预案。

本预案与《苏州工业园区突发环境事件应急预案》联动，若发生Ⅰ级、Ⅱ级突发环境事故，企业无能力控制时，需及时向预案附则中相关人员联系，启动《苏州市吴中区突发环境事件应急预案》。此外，应急救援指挥中心可直接联系吴中区消防队、公安部门、卫生部门、环境保护部门，请求信息和技术支援。

整个事故报警与处理程序见图5.3-1。

图5.3-1 报警与响应流程图

# 6 信息报告与通报

依据《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部第17号令）及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，公司信息报告和通报具体情况如下。

## 6.1 内部报告

（1）信息报告程序

现场突发环境事件知情人     公司应急指挥办公室     公司应急领导小组。

（2）报告方式

口头汇报方式：发生事故后，在初步了解事故情况后，门卫应当立即通过电话向应急指挥小组进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应当在4个小时内，逐级以书面材料上报事故有关情况。

（3）报告内容

报告事故应当包括以下内容

①事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

②事故发生的简要过程；

③事故已经造成或者可能造成的伤亡人数；

④已经采取的措施。

（4）24小时应急值守电话

公司24小时应急值守电话为：13801545415。

如有必要，由公司通讯联络组组长（制造部：曹燕东，13801545493）负责通过电话联系协议应急救援单位。

## 6.2 信息上报

上报流程：现场突发环境事件知情人或应急指挥办公室      苏州工业园区国土环保局和安全局应急中心    苏州工业园区管委会       苏州市应急指挥办公室。

上报时限：厂区应急指挥组在确认为较大及以上环境事件后，在事件发生后的1小时内向上级部门回报，情况紧急时,事故单位可直接向当地政府应急办报告。

上报内容：事故发生所在单位的名称、地址及周边概况；事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、涉及物质、伤亡人数、损失初步估计；事故发生的原因初步判断、已造成或可能造成的污染情况、事故发生后采取的措施及事故控制情况、需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜。

## 6.3 信息通报

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应由应急指挥组副总指挥（副总指挥：龚伟民，13801545415）及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息；应将伤亡人员情况，损失情况，救援情况以规范格式向媒体公布，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

## 6.4 事件报告内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

我公司突发环境事件发生后被报告人及相关部门、单位的联系方式见附件5。

# 7应急响应与措施

## 7.1分级响应机制

根据所发事故的可控性、严重程度和影响范围，确定相应的预案级别及分级响应程序。公司的预案级别可分为Ⅰ级（重大环境污染事件，厂区及周边）、Ⅱ级（较大环境污染事件，厂区级）、Ⅲ级（一般环境污染事件：车间级）。

由预案级别对应的响应级别由高到低分别为：一级响应（Ⅰ级突发环境事件）、二级响应（Ⅱ级突发环境事件）、三级响应（Ⅲ级突发环境事件）。三级应急响应按下述程序进行应急准备与响应，即：

发现→逐级上报→总指挥（或指挥机构）→启动预案

表7.1-1 应急等级与应急响应

| 应急等级 | 说明 | 风险后果 | 应急响应级别 | 应急响应程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ级 一般环境污染事件 | 1. 厂区内发生小量泄漏时，且波及范围有限（仅仅局限于厂内）。 2. 厂区内发生小火灾，包括生产线、仓库、公用工程、建筑物等。 3. 生产部本身可以控制的火灾。 | 1.泄漏会导致厂区内部分区域环境空气超标，影响厂内职工。 2.火灾会导致厂内生产线停止。 | 三级 | 1. 班长或代理人（副组长或现场工作区主办人员）负责指挥应急救援工作。 2. 立即将处理情形汇报生产部负责人。 |
| Ⅱ级 较大环境污染事件 | 1. Ⅲ级事故未能得到控制时进入持续应急。 2. 发生较大型泄漏或火灾，但可以控制在固定区域内，并需要动员全厂及外界支援才足以控制。 | 1.泄漏会导致厂内大气超标、影响土壤； 2.火灾会导致厂内生产线停止；产生的消防水无法及时收集导致危险物质流至厂外。 | 二级 | 1. 安全负责人为现场指挥员，成立事故控制中心（成员为生产部全体人员），并通知总指挥或请求外部支援。 2. 总指挥接到通知后，立即启动事故应急救援指挥小组整体运作。 |
| Ⅰ级 重大环境污染事件 | 1. Ⅱ级事故未能得到控制。 2. 大量危险或污染液体外泄至厂外。 3. 大火灾且可能波及邻近厂区。 4. 爆炸波及厂外，而且有严重影响时。 | 1.泄漏会导致厂内大气超标、影响土壤、外泄至厂外的液体流入周边河道，导致北侧河道的超标。 2.火灾、爆炸会引至周围厂区，导致周围厂区的损失。 | 一级 | 1. 继续应急救援指挥，交由政府相关部门运作，工厂则协助配合。 2. 派出所等单位协助群众疏散。 |

Ⅲ级一般环境污染事件时的责任主体为事故车间；Ⅱ级较大环境污染事件时的责任主体为企业；而当发生Ⅰ级环境污染事件时，责任主体为政府相关部门。

## 7.2应急措施

### 7.2.1突发环境事件现场应急措施

#### 7.2.1.1 切断污染源的基本方案

对于化学物质的泄漏，首先应根据泄漏物质的性质、毒性和特点，确定使用堵塞该污染物的材料，同时关闭阀门，利用该材料修补容器或管道的泄漏口，或用防爆泵经容器内剩余的化学物质转移到其他装置内，以防污染物更多的泄漏；利用能够降低污染物危害的物质撒在泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开；若泄漏速度过快，并且堵塞泄漏口有困难，应当及时使用有针对性的材料堵塞下水道，截断污染物外流造成污染；保持现场通风良好，以免造成现场有毒气体浓度过高，对应急人员构成危险；对于车间内发生泄漏事故时，应由生产车间负责人组织人员进行抢修和堵漏，产生的泄漏废液就地收集，最后委托有资质单位处理。

#### 7.2.1.2 防止污染物向外部扩散的设施、措施及启动程序

（1）平时经常检查泵浦情况，定期试运转。

（2）堵住总排水口，确保厂内所有污染液体，包括消防尾水、泄漏料液，全部留在厂界内。

#### 7.2.1.3 减少与消除污染物的技术方案

对各类化学品泄漏的应急处置，应注意根据其化学危险特性，采取不同的处置措施。如：

生产装置等发生意外状况时，应紧急切断泄漏源，防止持续泄漏，对化学品仓库进行定期巡检。当发生严重泄漏和灾害时，可直接与吴中区消防大队联系，并要求予以指导和协助，以免事故影响扩大。

如果废气处理系统发生故障，应立即停止生产线，并迅速查明事故原因，及时排出故障。故障排除之前不得进行生产。

现场清理泄漏物料时，冲洗的污水应收集起来，待事故结束后分批进行处理；危险废弃物交由有资质的单位进行处理；清理时可咨询有关专家，在做出安全和最佳方法后进行清理，必要时由具备资质的清洗机构清洗。污染水域时，及时与水利部门联系暂停有关水闸放水，防止污染水域扩大蔓延。

#### 7.2.1.4 事件处理过程中产生的次生衍生污染的消除措施

消防废水、废料：事故灾变后，一般性消防废水、泄漏出的物料及灾变现场残余之干粉泡沫等以消防水清洗后用空储罐收集控制在厂内，再分批处理；若进入到外环境中，则需联络政府相关部门，以免事故水进一步扩散至下游河道产生更大的影响，同时需政府有关部门下令停止取用河道中的河水，待进一步处理、净化后方可使用。

废气：火灾时，会产生大量烟雾，可能引发化学品燃烧，燃烧可能产生部分有毒物质随空气流动而扩散，因此，发生火灾后若一时无法扑灭，需立即通知下风向的群众进行撤离。

废弃物：灾变现场处理完成后所衍生之吸附黄砂等废弃污染物委托有资质厂商清运处理。

采取以上措施确保不对外环境造成不利影响。

#### 7.2.1.5 应急过程中采用的工程技术说明

化学品仓库：首先及时将其它包装桶（袋）危化品抢救出来，转移到安全广阔地，防止发生更大的连锁火灾爆炸事故；抢救时应用水保持火场包装桶（袋）冷却，并用水喷淋保护去抢救的人员。其次用干粉、二氧化碳、抗溶性泡沫灭火剂进行灭火，也可以用沙土进行覆盖，防止火势进一步蔓延；喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。泄漏废液和消防尾水由导流沟收集后泵入空储桶。如火灾无法控制，可能发生连锁爆炸时，要及时通知并疏散周围的居民及企业员工，防止造成人员伤亡。

生产车间：生产车间单个设备发生火灾时，很容易发生连锁反应，故须特别注意：立即切断电源，关停所有生产设备，迅速切断电源及连带所有正在工作设备的管道阀门；并用干粉、二氧化碳、抗溶性泡沫灭火剂进行灭火，也可以用沙土进行覆盖，防止火势进一步蔓延。迅速关闭雨污管网接管口或排放口的阀门，用泵将废水收集进入空储桶，让消防水被控制在厂区内。火势扑灭后须对现场进行消洗，消洗水收集后进行分批处理。其他清点、记录等善后工作按要求进行。

#### 7.2.1.6 生产车间采用的应急方案及操作程序

（1）现场发生火灾时，发现人员应大声报告，立刻报警，并及时切断事故现场电源，停止生产，并迅速担负起抢救工作。

（2）突发事件应急指挥领导小组迅速电话通知所有的应急救援队伍、人员到着火区域上风口集合了解分析情况，并分析和确定火灾原因，采取相应措施进行扑救。

（3）当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行。

（4）其他工段人员密切注意本岗情况，加强岗位监督控制，确保其它目标安全生产。

（5）由于使用消防水、抗溶性泡沫或二氧化碳灭火时，混合消防废水会排入厂区内雨水排放管网，因此需确保雨污水排放口（接管口）切断装置处于关闭状态，防止消防废水流出雨水管线及污水管线末端进入附近水体，使厂区地面消防废水通过消防水收集系统（雨污管网、事故沟等）流入事故应急池，待事故结束后委托有资质的单位处置。

（6）如情况严重，必要时由总指挥下令公司全部停产，切断所有危险源连接管道，由健康安全环保部人员带领，各车间、部门负责人负责将所有人员紧急疏散到厂区外安全地带。

（7）厂区应急救援小组在总指挥的领导下尽最大努力，以最佳办法将火灾控制在可控范围内。

（8）如人员力量不足或火势无法控制，由总指挥决定通知外援，直至火灭为止。

（9）火灾事故处理完毕后，由总指挥组织全体应急救援人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由后勤保障组对事故经过进行记录，对事故进行调查报应急指挥领导小组。

#### 7.2.1.7 污染治理设施的应急措施

废水泄漏、事故排放应急处置：

（1）停止作业，关闭有关机泵、阀门；

（2）按报告程序报告；

（3）派相关人员监测泄漏物成份、浓度；划定警戒区域，疏散无关车辆、人员，控制无关人员进入现场；

（4）组织人员盛接回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏或更换包装桶；

（5）泄漏控制后，冲洗清理现场。

废气事故排放应急处置：

- 停止作业，关闭相关生产设备；

- 废气处理设施启动保护装置，自动切断；

（3）通知、组织下风向的群众撤离至安全区域。

#### 7.2.1.8 周围企业突发环境事件引发次生、衍生事故的应急措施

附近企业发生突发环境事件不能控制在厂区内部，引发次生、衍生事故对我公司有影响时，我公司总经理指定应急救援人员对我司做好应急防御工作，如有必要，下令暂停生产，员工撤离厂区至安全地带。

#### 7.2.1.9 危险区的隔离

公司应制定撤离组织计划和事故隔离操作手册。突发事故出现后，应紧急撤离和疏散本厂区和厂区周围的人员或车辆。

（1）危险区的设定

公司重大事故主要为储罐区或生产车间由于使用丙酮、乙醇等物质发生火灾爆炸事故。一般可根据事故造成的危害程度，将周围10～50米范围内区域划分为危害边缘区。

事故危害区域划定后，应根据现场环境检测和当时气象资料，可进一步扩大或缩小划定事故危害区域。

（2）事故隔离的方式方法

①按设定的危险区边缘设置警示带（用红色彩带）；

②各警戒隔区出入口设警戒哨、治安人员把守，限制人员车辆进入；

③对事故周边区域周边道路实施隔离交通管制疏导车辆，保证应急救援的通道畅通。

#### 7.2.1.10 事件现场人员清点、撤离的方式、方法

当发生重大火灾事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工及外单位客户人员必须执行紧急疏散、撤离命令。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，切断电源，并对物料进行安全处置无危险后，方可撤离到指定地点集合。员工在撤离过程中，在无防护面具的情况，用湿手巾捂住口、鼻脱离火灾现场，总的原则是：向处于当时的上风方向撤离到安全点。事故现场人员按指挥部命令撤离、疏散到指定安全地点集中后，负责人检查统计应到人数、实到人数，向指挥部报告撤离疏散的人数。

公司紧急集合点设置在厂区南大门，此处离公司生产区域和化学品储存区较远，以保证人员远离危险区域，且大门处空地较大，可同时容纳公司全部员工。

#### 7.2.1.11 人员的安全保护措施

（1）呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

（2）眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

（3）身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

（4）手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

（5）其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

#### 7.2.1.12 应急救援队伍的调度和物资保障供应程序

应急救援队伍由总指挥统一调度和指挥，发生环境污染时，由总指挥下达救援命令，并由事故发生车间、生产工段、储罐区负责人带领展开先期应急救援行动。

应急救援物资由物资供应组负责分发给各救援小组，在达到应急救援目的的同时尽量节约，不浪费。

现场应急处置工作程序如下：

（1）现场指挥及资源调配

应急救援领导小组在接到警报后，立即赶到事故现场，对各小组进行统一指挥；领导小组根据得到的事故信息和作业情况，决定断电、断水的线路，对于断电断水不安全的作业应确保水电畅通；领导小组负责对应急救援行动的所需的人力、物力资源进行统一调配，确保救援行动的顺利进行。

（2）抢险分工

治安组成员在接到事故警报后，应立即赶赴现场，在事故发生区域周围10米外用绳子设置隔离带，防止非救援人员的进入。消防组需戴防毒面具，清除隔离带内一切危险物品，防止事故的扩大；在确保自身安全的前提下，将事故区域内易燃易爆物品抢运至安全区域，并参照MSDS对泄漏物进行回收，防止污染物向外扩散。

抢修组在接到警报后负责关闭应急阀门封堵雨污水排放口，防止消防废水和事故废水外泄，确保事故废水全部流入事故应急池。如发生部分无组织废水排放，立即启用应急水泵将无组织排放废水收集转移至事故应急池内，待事故处置完毕，将应急池内废液分批打入厂内废水站处理或统一交由有资质的危废厂商处理。待事故现场应急终止后方可启动正常排污口。

### 7.2.2 大气污染事件保护目标的应急措施

公司大气污染事件主要有两种：一是原辅料泄漏，引发火灾爆炸事故；二是废气处理设施出现故障，失去净化能力。

1、泄漏引起火灾爆炸事故

对于泄漏量小，容易收集或容易及时处理，要迅速把污染控制切断在源头处，对泄漏物料进行稀释或吸附，最后将冲洗稀释水或吸附废物收集后委外处理。

对于泄漏量大，毒性严重的污染物导致的火灾，一方面由应急指挥部指挥各救援小队救险灭火，吸附阻截泄漏的污染物，及时转移泄漏容器内剩余的液体物质；另一方面通知上级相关部门，指挥各环境敏感目标做好防范措施，同时通知外部应急监测人员对目标区域进行监测。若监测结果超标，再根据污染物类型确定防护措施和方法。

若泄漏导致火灾爆炸事故十分严重，可能危及周边区域的单位、社会安全时，领导小组应立即与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点，同时划定隔离区。

2、废气处理装置出现故障

废气处理设施出现故障，应急指挥部一方面立即通知车间紧急停产，对废气处理设施进行检修，排除故障后再进行正常生产；另一方面通知通讯联络组联系外部监测人员对环境保护目标进行监测。若监测结果超标，再根据污染物类型确定防护措施和方法。

（一）基本防护措施

①呼吸防护：在确认发生化学品泄漏或袭击后，应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻。手头如有水或饮料，最好把手帕、衣物等浸湿。最好能及时戴上防毒面具等个人防护用品。

②皮肤防护：尽可能戴上手套，穿上雨衣、雨鞋等，或用衣物遮住裸露的皮肤。如已备有防化服等防护装备，要及时穿戴。

③眼睛防护：尽可能戴上各种防毒眼镜、防护镜或护目镜等。

④洗消：到达安全地点后，要及时脱去被污染的衣服，用流动的水冲洗身体，特别是曾经裸露的部分。

⑤救治：迅速拨打120，将中毒人员及早送医院救治。中毒人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

⑥食品检测：污染区及周边地区的食品和水源不可随便动用，须经检测无害后方可食用。

（二）受影响区域人群疏散方式

当环境事故发生后严重影响到了厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

①保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

②明确疏散计划，由应急救援指挥中心发出疏散命令后，治安组按负责部位进入指定位置（本公司紧急集合点设在厂区南大门空旷地带），立即组织厂内人员按疏散通道方向进行疏散。

③事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

④正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然

后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

⑤口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

⑥扩音喇叭引导疏散。利用扩音喇叭将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

⑦事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区。

⑧对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（三）紧急避难场所

①在事发地安全边界之外设立紧急避难场所；

②做好宣传工作，确保人人了解紧急避难场所的地址，目的和功能；

③紧急避难场所必须有醒目的标志牌；

④紧急避难场所不得作为他用。

（四）交通疏导

①发生严重环境事故时，应急救援指挥中心应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

②设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场；

③配合好进入事故现场的应急救援小组，确保应急救援小组进出现场自由通畅；

④引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

### 7.2.3 水污染事件保护目标的应急措施

公司水污染事件一般为突发事故时的事故消防废水或泄漏物料通过雨水管网或其他途径进入周围水体中。一旦因控制不当或是无法控制而流出厂外时，针对不同危化品原料泄漏将采取不同的控制和清除污染应急处理措施，具体措施如下：

当主剂、涂料等液体化学品因包装桶破裂发生泄漏事故后，少量泄漏可用砂土覆盖吸收，待事故过后将砂土外运至有资质单位处理；大量泄漏时应及时通过输送泵将未漏出的物料进行转移，并将泄漏废液收集进入空储桶，一般不会直接进入水环境中。

水污染事故发生后本公司应急指挥部应第一时间立即上报当地政府部门，由政府部门通知下游用水单位采取应急措施，并委托地方监测部门在取水口进行采样分析，一旦河水中COD、pH等超标，需及时做好应对措施，防止发生其他事故；厂区也需作好防护措施，尽量避免物料进入附近水体中。

发生重大环境事件时，可以通过当地政府采取限制或禁止其他企业污染物排放，调水将污染水体内污染物稀释并疏导等应急措施，以消除减少污染物对环境的影响。

本公司在发生泄漏以及火灾、爆炸事故时，将所有废水、废液均收集入空储桶，待事故结束后，对事故应急池内废水进行监测，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。

### 7.2.4 受伤人员现场救护、救治与医院救治

（一）接触人群伤检分类及救护、救治

发生事故后，应将受伤人员及中毒人员迅速脱离现场，将患者移到空气新鲜的地方，松开扣紧的衣服，脱去被污染的衣裤，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中要冷静，注意安全及时请医生就诊，由医生根据烧伤、中毒分级，采取必要的现场紧急抢救方案，确定烧伤度及中毒程度。

（二）对患者进行分类现场抢救方案

（1）皮肤轻度烧伤，立即将患者移离现场迅速脱去被污的衣裤、鞋袜等，用大量自来水或清水冲洗创面15~30分钟，新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水、紫药水，不能脏布包裹。如发生眼烧伤，迅速用自来水或清水冲洗，千万不要未经处理而急于送医院。冲洗时眼皮要掰开。

（2）深度烧伤立即送医院救治。

（3）吸入中毒者，应迅速脱离现场，向上风处转移至空气新鲜处松开患者的衣领和裤带并注意保暖、化学毒物沾染皮肤时应迅速脱去，污染的衣服、鞋袜等用大量自来水或清水冲洗，头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

（4）对中毒烧伤人员引起呼吸、心跳停止者，应进行心肺复苏的办法，首先要保证呼吸道畅通，然后进行人工呼吸和胸外心脏挤压术。

人工呼吸采用口对口人工呼吸，方法：患者仰卧，术者托起患者下颌，并尽量使其头部后仰；另一手捏紧患者鼻孔。术者深吸气后，紧对伤员的口吹气然后松开捏鼻的手，如此有节律地、均匀地反复进行，每分钟14~16次。吹气的压力视患者具体情况而不同，一般刚开始时吹气压力可略大些，频率稍快些，10~20次后将压力减小，维持胸部升起即可。

心脏胸外挤压术，具体方法是：患者平仰卧在硬地上或木板床上，抢救者在患者一侧或骑跨在患者身上，面向头部，用双手掌根以冲击式挤压患者胸骨下端略靠左方。每分钟6~70次。挤压时应注意不要用力过猛，以免发生肋骨骨折，血气胸等。一般下压3~5㎝即可。如果患者呼吸、心跳停止，则需要两人进行，一人口对口人工呼吸，另一人行心脏挤压术；两者操作的比例约为1：5。在送医院途中心肺复苏术不能中断。

对于中度中毒以上的患者应积极护送医院进行治疗。

（三）对接触者的医疗观察方案

出现刺激反应者，至少观察12小时，中毒患者应卧床休息，避免活动后病情加重。必要时做心电图检查以供参考。

（四）患者运送及转运中的救治方案

（1）搬运伤员移上担架时，应头部向后，足部向前，担架行走时，两人快慢要相同，平衡前进。向高处抬运时，前面的人手要放低，腰部弯屈走；抬后面的人要搭在肩上，勿使担架两头高低相差太大。向低处抬时，和上面相反。担架两旁有人看护，防止伤员翻落。

（2）中毒者一般采用坐位或半卧位，患者呼吸及咳嗽。昏迷患者平卧头偏向一侧，休克患者要将其双腿垫高，使之高于头部以保证回心血量。中毒性肺水肿、急性肺心病，心力衰竭病人务必采取半卧位，并限制活动，减少耗氧量。

（3）救护车转送时车速不宜过快，务求平稳减少颠簸，以免加重病情。担架应固定可靠，以减少左右前后摇摆的影响，预防机械性损伤。

（4）运送途中救治方案按现场紧急抢救方案有关规定执行。

（5）护送人员必须做好现场抢救，途中病情观察、处置与护理、通讯联系等记录，到达目的医院后进行床边交班，移运医疗记录。

（五）救治机构的确定

（1）事故现场发现人员严重受伤时，迅速拨打“120”救护车及时抢救。

（2）若发生大量中毒人员和烧伤人员，可送至附近医院。

（六）提供有关信息

（1）提供受伤人员的致伤信息。

（2）受伤者应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息：姓名、年龄、职业、婚姻状况、原病史等。

（3）提供毒物信息：理化特性、中毒机理、应急救援药品等。

## 7.3 应急监测

对于公司无监测能力的项目，委托苏州国环环境检测有限公司对事故现场进行现场应急监测，抢险抢修组指派专人负责采样收集后将样品交给他们，由他们对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥小组门提供决策依据。

突发环境事件时，健康安全环保部门负责环保事项的员工应迅速赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。

### 7.3.1 应急环境监测方案的确定

根据应急领导小组的指示，建立应急监测网络。通过初步的现场分析，对水、大气等污染物进行定性、定量分析并确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、监控要求。在苏州工业园区环境监测站的监测人员到达现场之前，由其进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

### 7.3.2 应急环境监测方法及仪器

现场监测应当优先使用试纸、气体检测管，水质速测管及便携式测定仪。对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。对于某些特殊污染事件或污染物，也可适当采用生物法进行监测。

表7.3-1 全厂主要危险污染物检测方法一览表

| 检测项目 | 检测对象 | 推荐检测方法 |
| --- | --- | --- |
| pH、COD、SS、氨氮、TP等 | 废水 | 便携式pH计法；环境水质自动监测仪器；便携式水质监测仪 |
| TVOC、颗粒物、二甲苯等 | 环境空气 | 1、气体检测管 2、便携式检测仪等 |

### 7.3.3 监测布点与频次

1、监测布点

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度。其次由于环境化学污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。这就需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

（1）大气环境污染事故

对于有毒物质，若产生挥发性气体物质的泄漏，首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，根据事故发生的严重程度，确定采样点布置的范围。而且需要在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设采样，作为对照点。在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样，且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

对于火灾以及爆炸事故，首先应当确定事故中可能产生的衍生污染物，再根据该污染物的性质特征，按照以上的采样点布置原则进行布点。

采样时，应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。

（2）水环境污染事故

风险物质发生泄漏造成水环境污染，采样时以事故发生地为主，按水流的方向，扩散速度以及其他因素进行布点采样，根据事故发生的严重程度，可现场确定采样范围。采样在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点位，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面（如上游500m、事故发生地以及下游1500m范围内）；另外，在事故影响区域内饮用水取水口也应设置采样断面。

采样时，需要采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。若根据污染物质类型需要，应当使用塑料广口瓶对水体的沉积物采样密封后分析。

对于火灾以及爆炸事故，除了执行以上的监测步骤，还必须对消防水采样分析。

（3）土壤环境污染事故

土壤污染的采样应当以事故发生地为中心，根据不同的污染物质确定一定范围，然后在该范围内离事故发生地不同距离设置采样点，并根据污染物类型在不同的深度采样，另外采集未受污染区域的样品作为对照。除了对土壤进行采样，还需要采集事故发生地的作物样品。

若事故发生地在相对开阔区域，采样应采取垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形蛇形布点方法，采样点不少于5个。不同采样点采集的样品在除去小石块和杂草后混合放入密封塑料袋。

对于所有采集的样品（包括大气样品，水样品和土壤样品），应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

2、监测频率

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。具体监测频次情况见表7.3-2至7.3-4。

表7.3-2 水质监测频次表

| 事故等级 | 监测点位 | 监测频次 | 监测因子 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级事故 | 厂区总排口 | 连续监测2天、每天2小时采样一次 | pH、COD等 | 监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 二级事故 | 江、河在事故发生地 |  |  |  |
| 三级事故 | 江、河事故发生地 事故发生地下游的混合处 |  |  |  |
| 事故结束后 | 厂区总排口、江、河事故发生地，上游的对照点 | 1次/应急期间 |  | 以平行双样数据为准 |

表7.3-3 环境空气监测频次表

| 事故等级 | 监测点位 | 监测频次 | 监测因子 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级事故 | 废气排放口、事故发生地、污染物浓度的最大处 | 连续监测2天、每天2小时采样一次 | TVOC、颗粒物、二甲苯等 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 二级事故 | 事故发生地最近的居民居住区或其他敏感区 |  |  |  |
| 三级事故 | 事故发生地的下风向 |  |  | 连续监测2~3天 |
| 事故结束后 | 废气排放口、事故发生地上风向的对照点 | 2次/应急期间 |  | — |

表7.3-4 土壤监测频次表

| 事故等级 | 监测点位 | 监测频次 | 监测因子 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级事故 | 事故发生地受污染的区域 | 1次/应急期间采样点不少于5个 | pH等 | 清理后，送填埋场处理 |
| 二级事故 | 受事故污染水质灌溉的区域 |  |  |  |
| 三级事故 | 对照点 |  |  | — |

### 7.3.4 应急监测人员安全防护措施

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场规定。现场监测、监察和处置人员根据需要配备过滤式或隔绝式防毒面具，在正确、完全配戴好防护用具后，方可进入事件现场，以确保自身安全。

### 7.3.5 内部、外部应急监测分工

公司应急指挥部安排专门人员配合外部应急监测人员环境监测布点、采样、现场测试等工作。

根据实际情况，通讯联络组负责与监测单位沟通，应急监测因子根据实际情况，了解事故种类及事故泄漏因子后作出安排。

## 7.4 应急终止

### 7.4.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

### 7.4.2 应急终止的程序

（1）应急终止时机由现场应急指挥组确认，经现场应急指挥组批准；

（2）现场应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，安全保卫组组长指派的专人继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

## 7.5 应急终止后的行动

（1）通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）由应急指挥部组负责对于此次发生环境事故的起因、过程和结果向上级有关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任；

（5）根据事故调查结果，对厂区已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（6）由各负责人维护、保养应急仪器设备；

（7）对于由于公司的环境事故而造成厂内及周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

# 8 后期处置

## 8.1 善后处理

突发环境事件发生后，要做好以下事后恢复工作：

①要做好受污染区域内群众的思想工作，安定群众情绪，并尽快开展善后处置工作，包括人员安置、补偿、宣传教育等工作。

②对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。由主管领导负责，组织有关部门分析事故原因，汲取事故教训，指挥部要将事故情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。

③突发环境事件结束后，要抓紧时间查明事故中受损设备、装置、厂房等，购置新设备，对厂房进行整修。保证在在较短时间内恢复正常生产，减少经济损失。

突发环境事件造成的影响涉及厂外的，要积极配合当地相关部门完成恢复重建工程。

④组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好疫病防治、环境污染清除、生态恢复等工作。

⑤应急救援结束后，公司要依据处理事故“不放过”的原则，查明事故的原因、责任人，要制订出预防此类事故再次发生的措施并立即实施。根据情况给予事故责任人必要的处罚，对应急救援过程中的有功人员给予必要的奖励。

调查在事故受害人，根据受害人在事故中受到的伤害程度及公司在事故中的责任大小进行赔偿，并按照当地统计局公布的上年度职工平均收入为基数计算赔偿数额并一次性付清。

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。

对于灾后环境要定期进行监测，最少在一年内委托具有资质的单位对特征污染因子进行跟踪监测，尤其对潜在的长时间内难以消除的危害进行监测，评估危害周期及影响范围。

## 8.2 保险

本公司职工均已办理社保、包括养老保险、医疗保险、工伤保险、财产损失险等。

# 9 应急培训和演练

## 9.1 原则、目的、作用及范围

### 9.1.1 应急培训和演习的原则

应急演习类型有多种，不同类型的应急演习虽有不同特点，但在策划演习内容、演习情景、演习频次、演习评价方法等工作时，必须遵守相关法律、法规、标准和应急预案规定；在组织实施演习过程中，必须满足“领导重视、科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效”的原则。另外应急培训、演习中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）应急培训要强调疏散路线、事故后处理等要求；

（2）演习过程尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演习，以避免不必要的伤亡；

（3）演习之前对演习情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（4）演习前对有关人员进行必要培训，但不应将演习的场景介绍给应急响应人员；

（5）演习结束后认真总结经验教训和整改。

### 9.1.2 应急培训和演习的目的

应急培训和演习的目的是通过培训、评估、改进等手段，提高本预案的可操作性；提高应急救援人员的工作水平与应急救援队伍的反应和衔接配合的协调能力；增强干部职工应对突发事件的心理素质，有效发挥应急预案的防范和化解风险的作用；提高企业对环境事件的综合应急能力。具体包括以下3方面：

（1）检验预案的实用性和可行性，为预案的修订和完善提供依据；

（2）检验企业各级领导、员工是否明确自己的职责和应急行动程序，以及各专业队伍间的协同反应能力和实战能力；

（3）提高人们抵抗事故的能力和对事故的警惕性，有效降低或消除危害后果、减少事故损失。

### 9.1.3 应急演习的作用及对象

突发环境事件应急演习是一项经常性的工作。正确运用可发挥如下作用：

（1）评估企业应急准备状态，发现并及时修改应急预案和执行程序中的缺陷和不足；

（2）评估企业环境事件应急能力，了解资源需求，澄清相关机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调关系；

（3）检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果，分析培训需求。同时，作为一种培训手段，通过调整演习难度，进一步提高应急响应人员的应急素质和能力；

（4）促进企业领导和员工对应急预案的理解，争取他们对事故应急救援工作的支持。

本企业应急培训和演习的对象主要是本企业范围内所有员工，但应有针对性的进行培训，应对现场应急人员按需进行演练。此外，本预案应与我司的安全救援应急预案、苏州工业园区突发环境事件应急预案三者联动，共同为企业服务，当公司发生突发环境事件时，提高处置效率。

## 9.2 培训

企业每年至少进行1次环境应急培训，每年组织1次突发环境事件应急演练。培训和演习工作主要由环境应急领导小组负责，应急工作小组参与完成，培训时间由企业根据自身实际具体安排，一般定在生产淡季。主要培训内容如下：

（1）企业安全生产规章制度、安全操作规程；

（2）防火、防爆、防毒的基本知识；

（3）甲苯、二甲苯、丙酮、酒精等风险物质的物理化学性质、危险特性等基础知识；

（4）各排放口阀门的关闭及切换；

（5）各风险物质存在位置及日常管理注意事项；

（6）风险物质泄漏或事故废液收集的处理措施；

（7）事故情况下减缓环境污染措施；

（8）应急装备、器材的使用及防护措施的佩戴知识培训及练习；

（9）事故发生时的报警方式及信息上报；

（10）隔离区设置及人员疏散隔离注意事项；

（11）各应急小队在应急过程中的协调配合；

（12）强调疏散路线、事故后处理。

另外要在全公司加强环境保护及应急科普宣传教育工作，在企业宣传栏等醒目处进行宣传，扩大应急管理科普宣教工作覆盖面，普及环境污染事件的预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众对事故的防范意识。

### 9.2.1 生产区操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险化学品事故时减缓环境污染措施、报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

（1）培训主要内容：

a.企业安全生产规章制度、安全操作规程；

b.防火、防爆、防毒的基本知识；

c.生产过程中异常情况的排除、处理方法；

d.发生事故时减缓环境污染措施的方法；

e.事故发生后如何开展自救和互救；

f.事故发生后的撤离和疏散方法。

（2）采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

（3）培训时间：每年不少于4小时。

### 9.2.2 应急救援队伍的培训

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

（1）培训主要内容：

a.了解、掌握事故应急预案内容；

b.熟悉使用各类防护器具；

c.如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

d.事故现场自我防护及监护措施。

（2）采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

（3）培训时间：每年不少于6小时。

### 9.2.3 应急监测的培训

企业平时应加强对废水监测人员的培训，保证能够胜任事故发生时的应急监测。

### 9.2.4 公众教育

对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于2次。

## 9.3 演练

按照环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第二十一条规定县级以上人民政府环境保护主管部门或者企业事业单位，应当每年至少组织一次预案培训工作，通过各种形式，使有关人员了解环境应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置预案。因此要求企业每年至少举行一次应急培训和演习活动，并将培训和演习的图片、视频等影像资料内容整理归档，以备环保部门检查。

除公司内部演练外，还需参与苏州工业园区的集中演练，加强内外合作的紧密性与协调性。

### 9.3.1 演练分类及内容

#### 9.3.1.1 演练分类

（1）组织指挥演练：由指挥领导小组组长和各专业小组负责人分别按应急预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

（2）单项演练；由各专业小组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

（3）综合演练；由应急救援指挥组按应急救援预案要求，开展的全面演练。

#### 9.3.1.2 演练内容

（1）装置设备泄漏的应急处置抢险；

（2）通信及报警信号的联络；

（3）急救及医疗；

（4）消毒及洗消处理；

（5）受污染空气监测与化验；

（6）防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

（7）各种标志、设置警戒范围及人员控制；

（8）厂内交通控制及管理；

（9）泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（10）向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

（11）事故的善后工作。

演练时设置观察员，评估所有人员的操作；现场演练结束后及时总结经验与不足。

### 9.3.3 预案评估和修正

#### 9.3.3.1 预案评估

指挥小组和各部门经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。

评估的内容有：

（1）通过演练发现的主要问题；

（2）对演练准备情况的评估；

（3）对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（4）在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见；

（5）对演练指挥小组的意见等。

#### 9.3.3.2 预案修正

（1）事故应急救援预案经演练评估后，对演练中发现的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

（2）应急救援危险目标内的生产工艺、装置有所变化，应对预案及时进行修正。

# 10 奖惩

## 10.1 奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

## 10.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 11 保障措施

## 11.1 内部保障

### 11.1.1 经费保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器设备、应急咨询、应急演练、人员防护设备、应急小组运作经费，由我公司财务室制订计划预算，报总经理批准后，由财务室支出。一般保障年度应急费用为叁万元左右，专款专用，所需经费列入公司财政预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

### 11.1.2 应急物资、装备保证

企业指挥机构的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。

应急物资储备主要包括快速检验检测设备、隔离及卫生防护用品等；在仓库、生产车间等存放一定数量的灭火器、铲子等应急设施及物资，并按规定放在适当的位置，并作了明显的标识；厂区内贮存一定数量的黄砂，在事故发生的紧急情况下，可以用来在厂区内设围栏（堤）等。

另外厂区内各个车间均配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用。

公司的消防器材与防护用品由各区域负责人点检和更新，并详细记录。

### 11.1.3 应急救援队伍保障

公司将加强环境应急队伍的建设，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握公司突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。

### 11.1.4 应急与通信保障

应急指挥组及各成员必须24小时开通个人手机（联系人及联系方式详见附件4），配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持24小时通畅，节假日必须安排人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

整个厂区的报警系统采用自动报警系统和手动报警系统相结合方式。

整个厂区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计。

### 11.1.5 保障制度

（1）责任制

环境风险事故应急救援指挥组及各小组职责。

（2）值班制度

①值班时间：24小时

②值班人员夜间必须对危险区域进行巡检，并在值班室值守。

③因公或因私不能到岗的，必须提前说明情况，由所在部门安排相应人员代替。

④值班人员必须本人签名，做好当夜的值班记录。

⑤遇到法定节假日，必须增加相应值班人员。

⑥夜间值班人员由总经理负责抽查，无故缺席者，按公司规定进行处理，并予以通报批评。

⑦值班中遇到紧急情况，应采取果断措施进行处理，并及时向有关领导联系汇报。

（3）培训制度

①目的：通过对各类人员的培训，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援。

②范围：全体员工

③培训内容：

a.安全操作规程；

b.生产过程中异常情况的排除、处理方法；

c.熟练使用各类防护器具；

d.事故发生后如何开展自救和互救；

e.事故发生后的撤离和疏散方法；

f.事故发生后如何开展事故现场抢险及事故的处置。

④培训的实施：

a.全体员工分别按培训计划参加培训；

b.师资以专兼职结合，内请外聘解决；

c.培训过程中，企业副总经理检查进度和培训质量；

d.各类培训做好培训记录，培训考试试卷由副总经理保存；

突发环境事件应急预案重点关注事故发生对环境的影响。突发环境事件的应急管理纳入公司的日常管理体系中，作为日常管理的一项重要内容。

## 11.2 外部救援

### 11.2.1 外部救援体系

单位互助体系：本企业已和苏州工业园区娄葑镇百乐香快餐配送服务部、苏州工业园区昌恒工贸发展有限公司建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

公共援助力量：企业还可以联系园区消防大队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

### 11.2.2 应急救援信息咨询

表11.2-1 外部应急有关单位联系电话

| 单位 | 电话 | 支持工作 |
| --- | --- | --- |
| 苏州工业园区安全生产监督管理局 | 66680621 | 1、灾害抢救工作；2、灾区治安、交通秩序维护；3、灾害调查鉴定，灾情勘查，监督引起灾害机构之改善及赔偿 |
| 苏州工业园区环境监察大队 | 15862503678 |  |
| 苏州工业园区公安消防大队 | 62765535 |  |
| 苏州市公安局工业园区分局 | 63561928 |  |
| 苏州市环境保护局 | 12369 | 1、提供灾害紧急处理信息作业； 2、灾区环境消毒、清洁 |
| 苏州工业园区国土环保局 | 15862503678 |  |
| 苏州工业园区管委会 | 66680114 |  |
| 苏州工业园区污水处理厂 | 62818302 |  |
| 苏州九龙医院 | 62629999 | 1、灾区病患紧急急救；2、医疗及其防护作业 |
| 苏州市第五人民医院 | 65180351 |  |
| 苏州工业园区疾病防治中心 | 67611603 |  |
| 苏州大学附属第一人民医院 | 65225768 |  |
| 清源华衍水务 | 62880288 | 保证供水、供电 |
| 金鑫电力设备 | 66164835 |  |

# 12 预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1 评审

### 12.1.1 内部评审

公司负责人应定期在进行预案演练或经历环境应急实战后对参与演练和实战的部分组织工作人员进行评审，评审由上级主管部门的人员和专家参加，与时俱进，加强日常监督管理，对预案内容不断充实和完善。

### 12.1.2 外部评审

邀请环境应急专家、环保主管部门、公司附近社区领导、企业领导等召开预案评审会，收集对预案中具体内容的补充信息，根据评审会达成的意见及时修改预案内容。

## 12.2 备案

预案经内部评审、外部评审，并修改完善后，按照要求存档备案，并上报吴中区环保局等相关政府部门备案。

## 12.3 发布

公司应急预案经公司内、外部评审后，由总经理签署发布；安委会负责对应急预案的统一管理；公司健康安全环保部门负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人。

## 12.4 更新

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十二条规定，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，应当及时修订：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（6）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

# 13 预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。预案批准发布后，公司将落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

# 14 附则

## 14.1 名词术语定义

危险物质：指《危险化学品目录》中的物质和易燃易爆物品。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

环境事件：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

## 14.2 预案管理与更新

为适应国家相关法律、法规的调整和部门或应急资源的变化，结合生产过程中发现存在的问题和出现的新情况，每年年底将对本预案进行修订更新，并将新预案发送到相关部门进行学习。

## 14.3 预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

# 15 附图与附件

## 15.1 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  公司周边5公里范围敏感目标分布图

附图3  企业周边环境概况示意图

附图4  厂区平面图

附图5  水系图

附图6  项目所在区域规划图

附图7  厂区雨污水管网分布图

附图8  厂区应急物资分布及紧急疏散路线图

## 15.2 附件

附件1  环境影响评价批复

附件2  环境监测报告

附件3  公司应急设施一览表

附件4  内部应急人员通讯录

附件5  依托外部相关部门人员通讯录

附件6  应急处置卡

附件7  企业消防验收文件

附件8  危废处置协议

附件9  相邻企业应急救援协议

附件10 应急监测委托协议